Акционерное общество

«Международный Аэропорт Магнитогорск»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Международный Аэропорт Магнитогорск»

Е.В. Кирсанов

_____________________________________

Система менеджмента качества

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Обслуживание грузов и почты на внутренних воздушных линиях

в АО «Международный Аэропорт Магнитогорск»

КТ-СНО-02-2018

Редакция № 1

Магнитогорск

2018

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Дата утверждения | Изменение на странице № в разделе №, пункте № | Ф.И.О. внесшего изменение, подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	6

3	Термины, определения и сокращения	7

4	Общие положения	12

5	Прием грузов к перевозке	13

5.1	Общие положения	13

5.2	Бронирование провозной емкости для груза	14

5.3	Предполетный досмотр грузов и почты	16

5.4	Взвешивание и обмер грузов	17

5.5	Проверка соответствия груза условиям приема к перевозке	18

5.6	Обеспечение финансовых расчетов с грузоотправителем	19

5.7	Оформление грузовой накладной	20

6	Требования к упаковке и маркировке грузов	22

7	Хранение грузов	24

8	Приоритеты отправки груза	25

9	Требования к комплектации	26

10	Требования к погрузке/разгрузке грузов в/из ВС	27

11	Выдача прибывшего груза	28

12	Неисправности при перевозке грузов	30

13	Составление «коммерческих актов»	31

14	Бездокументные грузы и мероприятия по установлению их принадлежности	32

15	Розыск груза	33

16	Реализация и уничтожение груза	34

17	Грузы, требующие особых условий перевозки	35

17.1	Легковесный груз	35

17.2	Тяжеловесный и негабаритный груз	36

17.3	Трансферный груз	37

17.4	Скоропортящийся груз	38

17.5	Перевозка человеческих останков и останков животных	40

17.6	Перевозка живых животных	41

17.7	Ценный груз и груз с объявленной ценностью	47

17.8	Хрупкий груз	49

18	Правила перевозки почты	50

19	Требования к персоналу СНО	53

20	Метрологическое обеспечение	55

21	Ответственность	56

Лист согласования	57

Приложение 1

Образец грузовой авианакладной. Её обозначения	58

Приложение 2

Образец бланка почтово-грузовой ведомости	64

Приложение 3

Образец акта о неисправности	65

Приложение 4

Образец коммерческого акта	66

Приложение 5

Образец контрольного листа приемки животного	68

Приложение 6

Размеры багажных люков ВС	70

Приложение 7

Образец отчета о незаявленных опасных предметах в грузе	77

- Область применения

- Настоящая комплексная технология разработана на основании Федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты», утверждённых приказом Минтранса России от 23.06.2003 № 150.

- Комплексная технология описывает бизнес-процесс системы менеджмента качества «Обслуживание пассажиров, багажа, грузов и почты при международных и внутренних воздушных перевозках» в части обслуживания грузов и почты на внутренних воздушных линиях в АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» (далее – аэропорт).

- Комплексная технология применяется при осуществлении внутренних воздушных перевозок грузов рейсами по расписанию движения воздушных судов и дополнительными рейсами (далее - регулярные рейсы) и рейсами по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) (далее - чартерные рейсы).

- Требования комплексной технологии являются обязательными для персонала службы наземного обслуживания, службы авиационной безопасности, участвующего в процессе обслуживания грузов и почты на внутренних воздушных линиях, в части, его касающейся.

- Нормативные ссылки

  - Комплексная технология разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 10.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Федеральные авиационные правила «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты», утверждённые приказом Минтранса России от 23.06.2003 № 150.

- Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утверждённые приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82.

- Руководства по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР (РГП-85), утвержденное приказом МГА 20.08.1984 № 31/и.

- Руководство по центровке и загрузке самолетов гражданской авиации СССР (РЦЗ-83), утверждённое приказом МГА от 14.11.1983 № 58/и.

- Положение о перевозке грузов в контейнерах и на поддонах по внутренним воздушным линиям СССР, утвержденное приказом МГА от 01.06.1983 № 30/и.

- ОСТ 54-1-283.02-94. Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным транспортом. Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах.

- ОСТ 54-3-59-92. Отраслевой стандарт. Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным транспортом. Условия транспортировки грузов. Основные требования.

- ОСТ 54-8-233.78-2001. Перевозочные документы строгой отчетности на воздушном транспорте. Требования и порядок их регистрации.

- Инструкция по организации работы и средств механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации, утверждённая приказом Минтранса России от 13.07.2006 № 82.

- Правила перевозки почты по воздушным линиям Союза ССР, утвержденные приказом МГА СССР № 206, Минсвязи СССР № 457 от 27.12.1982.

- Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров, утверждённые приказом Минтранса России от 25.07.2007 № 104.

- Термины, определения и сокращения

Авиагрузовая накладная (AirWayBill / consignmentnote) - документ, составленный от имени или по поручению грузоотправителя, который заверяет контракт между грузоотправителем и перевозчиком на перевозку товаров по маршруту авиаперевозчика.

Агент по продаже - юридическое лицо, которое на основании заключенного договора от имени Авиакомпании осуществляет продажу грузовых перевозок, оформление грузовых авианакладных.

Воздушная перевозка - транспортировка пассажиров, багажа, груза и почты на воздушных судах на основании и в соответствии с условиями договора перевозки.

Груз (cargo) - имущество (товар, любая собственность), перевозимое или принятое к перевозке на воздушных судах, за исключением багажа и почты, и оформленное авиагрузовой накладной.

Груз бездокументный - груз, прибывший в аэропорт без грузовой накладной и других необходимых документов, или груз, находящийся на складе и не имеющий документов.

Груз легковесный (объемный) (Volumecargo) - груз, удельный объем которого превышает 0,006 м3 (6000 см3) на 1 кг брутто.

Груз невостребованный - груз, не полученный в течение 30 дней со дня подтвержденного документами уведомления получателя.

Груз негабаритный - груз, размеры одного места которого превышают габаритные размеры загрузочных люков и грузовых отсеков пассажирских воздушных судов, на которых осуществляется его перевозка.

Груз опасный - изделия или вещества, которые способны вызвать угрозу для здоровья, безопасности имущества или окружающей среды и которые указаны в Перечне опасных грузов Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО (Правил ИАТА) или классифицируются в соответствии с этими Техническими инструкциями (Правилами ИАТА).

Груз скоропортящийся - продукты растительного или животного происхождения, продукты из переработки, живые растения, рыбопосадочный материал и другие грузы, которые требуют особых условий при хранении и транспортировке (оптимальные температура и влажности и т. д.).

Груз специальный (specialload) - груз, который из-за своей ценности или характера требует специального внимания и обращения во время процедуры приемки, хранения, транспортировки, загрузки и разгрузки.

Груз транзитный - груз, который согласно грузовой накладной перевозится далее тем же рейсов, которым он был доставлен в промежуточный аэропорт (пункт транзита).

Груз трансферный (transfercargo) - груз, который, согласно грузовой накладной, доставляется в аэропорт (пункт) трансфера одним рейсом, а далее перевозится другим рейсом того же или иного перевозчика.

Груз тяжеловесный - груз, масса отдельного места которого превышает 80 кг.

Груз утраченный (missingcargo) - груз, который не прибыл рейсом, в грузовом манифесте которого был отмечен.

Груз ценный (valuablecargo) - груз, который содержит золото в монетах, слитках или песке, платину, серебро, а также другие ценные металлы, драгоценные или полудрагоценные камни, включая промышленные алмазы, валюту в денежных знаках или монетах, акции, облигации, купоны, непогашенные почтовые марки и другие ценные бумаги, а также ювелирные изделия, которые перевозятся на особых условиях, устанавливаемых Перевозчиком.

Груз хрупкий - груз, требующий особо тщательной и осторожной для сохранности качества при хранении и организации перевозки, изготовленный из непрочных материалов и не допускающий механического воздействия.

Грузовая отправка (shipmentofgoods) - одно или несколько мест груза, которые одновременно приняты Перевозчиком от одного отправителя и следуют по одной грузовой накладной в адрес одного Грузополучателя.

Грузовая партия (consignmentofgoods) - груз, принятый к перевозке от одного отправителя в адрес одного или нескольких получателей по нескольким грузовым накладным.

Грузовой комплекс - совокупность зданий, сооружений, производственных площадей, предназначенных для производства технологических операций, связанных с приемом, хранением и обработкой груза, а так же для размещения обслуживающего персонала, автотранспорта, средств механизации и оборудования.

Грузовой манифест (CargoManifest) - перевозочный документ, в котором отмечаются грузовые отправки, осуществляемые по маршруту следования данного рейса. Оформляется ответственным Перевозчиком или его обслуживающим агентом.

Грузоотправитель (shipper) - физическое или юридическое лицо, которое заключило с Перевозчиком договор перевозки и наименование или фамилия которого указаны в авиагрузовой накладной в качестве стороны этого договора.

Грузополучатель (consignee) - физическое или юридическое лицо, в адрес которого перевозится груз, указанный в авиагрузовой накладной.

Договор воздушной перевозки груза - документ, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в аэропорт (пункт) назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза по установленному тарифу.

Документация перевозочная - грузовая накладная, почтово-грузовая ведомость, сводная загрузочная ведомость, досылочная и другие документы на груз, перевозимые на борту воздушного судна

Загрузка - помещение груза, почты в контейнеры, поддоны или на наземные средства транспорта.

Загрузка самолета - размещение пассажиров в салонах; багажа, почты, груза, балласта в багажно-грузовых помещениях; топлива в баках самолета с соблюдением требований центровки в соответствии со схемой загрузки.

Коммерческий акт - документ, оформленный Перевозчиком в присутствии Получателя при обнаружении вреда, причиненного багажу или грузу в процессе перевозки.

Коммерческий склад - одно или несколько зданий грузового комплекса, предназначенного для проведения операций, связанных с полной обработкой отправляемого и прибывшего груза, а так же для размещения средств механизации, внутрискладского оборудования.

Комплектация рейса - подбор документации, груза и оформление почтово-грузовой ведомости на определенный рейс.

Консолидация, или консолидированный груз - это отправка нескольких мест груза, которые были приняты более чем от одного лица, каждый из которых заключил договор воздушной перевозки с другим лицом, не являющимся перевозчиком (выполняющим рейсы по расписанию).

Контейнер (средство пакетирования) - единица транспортного оборудования, многократно используемая на одном или нескольких видах транспорта, предназначенная для перевозки и временного хранения грузов, с приспособлениями, обеспечивающими механизированную установку и снятие ее с транспортных средств.

Маркировка - текст, условные обозначения и рисунки на упаковке и (или) продукции.

Метрологическое обеспечение - установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Наземное оборудование - специальное оборудование, предназначенное для технического обслуживания и ремонта воздушных судов на земле, в том числе испытательное оборудование и оборудование для обработки груза и обслуживания пассажиров.

Недостача груза - уменьшение груза по массе или по количеству мест по сравнению с данными, указанными в перевозочных документах.

Неисправность перевозки - любые нарушения установленного на воздушном транспорте порядка работ (засылка багажа, груза, недостача по массе или по количеству мест, повреждение, утрата, разъединение документов, неправильное оформление перевозочных документов), которые повлекли или могли повлечь вредные последствия.

Обработка груза - комплекс операций, связанных с приемом, оформлением к перевозке, комплектованием груза, проводимых в коммерческом складе при подготовке рейса к вылету, а так же с раскомплектованием груза по прилету.

Отправитель - организация или лицо, заключившие с авиационным предприятием договор воздушной перевозки груза и указанные в грузовой накладной в качестве отправителя груза.

Перевозчик - авиационная компания, которая выдает перевозочный документ, осуществляет или обязуется осуществить воздушную перевозку, а также предоставляет или обязуется предоставить обслуживание, связанное с такой перевозкой, в соответствии с перевозочным или платежным документом, выданным авиакомпанией или иным перевозчиком, который признается действительным на линиях авиакомпании.

Перевозки контейнерные - транспортировка груза, скомплектованного в контейнерах, осуществляемая на воздушных судах, а так же наземными видами транспорта.

Перевозки пакетные (паллетные) - транспортировка груза, скомплектованного на авиационных поддонах и закрепленного швартовочными сетками и ремнями, осуществляемая на воздушных судах.

Передаточная надпись (Endorsement) - письменное согласие Перевозчика, оформившего перевозочный или платежный документ, или Перевозчика, указанного в соответствующем полетном купоне перевозочного документа или обменном купоне платежного документа, на выполнение перевозки другим Перевозчиком или на обмен первоначально выданного перевозочного или платежного документа.

Период воздушной перевозки груза - период времени с момента приятия груза к перевозке и до выдачи его получателю или до передачи его, согласно установленным правилам, другой организации.

Перрон - часть летного поля гражданского аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях погрузки и выгрузки груза и почты, а так же для других видов обслуживания.

Повреждение груза - приведение в период перевозки в негодное состояние груза, вследствие чего он не может быть полностью использован по своему первоначальному назначению (потерял свою ценность).

Поддон авиационный - устройство, предназначенное для транспортировки пакетов, штучных грузов на воздушных судах.

Погрузка - помещение груза, почты, буфетно-кухонного оборудования, контейнеров, поддонов на борт воздушного судна.

Получатель - организация или лицо, которое указано в грузовой накладной в качестве получателя груза.

Предельная масса коммерческой загрузки (ПКЗ) - наибольшая коммерческая загрузка, определяемая требованиями безопасности полета в ожидаемых условиях предстоящего рейса.

Претензия - требование, составленное в письменном виде заинтересованным лицом о возмещении ущерба, возникшего в период воздушной перевозки.

Разгрузка - изъятие груза, почты из контейнеров, поддонов или с наземных средств транспорта.

Рейс - полет воздушного судна по расписанию или вне расписания, выполненный от начального до конечного пункта маршрута.

Рейс регулярный - рейс воздушного судна, выполняемый по маршруту в соответствии с установленным расписанием.

Рейс чартерный - рейс воздушного судна, выполняемый в соответствии с договором фрахтования воздушного судна.

Сбор - сумма, утвержденная в установленном порядке, взимаемая сверх тарифа Перевозчиком, его агентом, либо другими компетентными органами.

Скидка - сумма понижения опубликованного тарифа, устанавливаемая Перевозчиком согласно рекомендациям правил ИАТА.

Таможенный контроль при международных воздушных перевозках - контроль за перемещением через государственную границу воздушных судов и перевозимых на них грузов, а также багажа и ручной клади, следующих на этих судах лиц, валюты и валютных ценностей с целью экономической защиты государства и обеспечения выполнения задач его внешнеэкономической политики.

Тариф - провозная плата за воздушную перевозку пассажира, багажа сверх установленной нормы (массы или количества мест) бесплатного провоза, груза или почты.

Тариф нормальный - тариф соответствующего класса обслуживания, действующий без каких-либо ограничений в течение одного года (за исключением сезонных тарифов, срок действия которых определяется сезоном перевозки).

Тариф опубликованный - тариф, зарегистрированный в соответствующем порядке государственными органами и опубликованный в тарифных справочниках.

Тариф сквозной - тариф, применяемый для оплаты перевозки по всему маршруту следования.

Тариф специальный - тариф, отличный от нормального, установленный с учетом скидок.

Транспортная маркировка - надпись, информирующая о получателе, отправителе и способах обращения с грузом при его транспортировке и хранении.

Утрата груза - неисправность перевозки, при которой перевозчик по истечении установленного для доставки срока оказывается не в состоянии выдать уполномоченному лицу принятый к перевозке груз, независимо от того, произошло ли это вследствие его фактической утраты, хищения, засылки или ошибочной выдачи в промежуточном аэропорту.

Чартерная перевозка - нерегулярная воздушная перевозка, осуществляемая в соответствии с договором чартера.

Сокращения:

ВС – воздушное судно;

САБ – служба авиационной безопасности;

СНО – служба наземного обслуживания.

- Общие положения

  - Аэропорт сертифицирован на осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания груза и почты при внутренних и международных воздушных перевозках, кроме опасных грузов.

  - Обеспечение качественного обслуживания грузов и почты при внутренних воздушных перевозках, кроме опасных грузов, удовлетворяющее и превосходящее ожидания клиентов грузового склада, включает:

- приём грузов и почты от грузоотправителей и их временное хранение;

- комплектование грузов и почты для  последующей воздушной перевозки;

- оформление перевозочной документации на воздушную перевозку грузов и почты;

- проведение расчёта центровочного графика;

- сопровождение при доставке грузов и почты к месту стоянки ВС;

- погрузку грузов и почты, их швартовку на борту ВС;

- выгрузку грузов и почты из ВС, сопровождение при доставке грузов и почты на грузовой склад;

- раскомплектование грузов и почты по прилёту и их временное хранение;

- выдачу грузов и почты грузополучателям;

- организацию технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, находящегося на балансе службы и  используемого при обработке грузов и почты;

- информационное обеспечение авиаперевозок грузов и почты.

- Прием грузов к перевозке

- Общие положения

- К воздушной перевозке принимается груз, который по своему качеству, свойствам, объему, весу и упаковке допущен к транспортировке воздушными судами в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации, Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законодательства страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка груза.

- Перевозка подкарантинной продукции (растений, продукции растительного происхождения, тары, упаковки, почвы либо других организмов, объектов или материала, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов) осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации о карантине растений, законодательством Российской Федерации в области обеспечения карантина растений и законодательством в области обеспечения карантина растений страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка.

- Доставка груза в аэропорт производится транспортом грузоотправителя.

- Все работы, связанные с выгрузкой груза с транспортного средства, а так же доставка груза до его сдачи к перевозке производятся силами грузоотправителя.

- Груз должен быть доставлен в аэропорт отправления с учетом сроков, необходимых для его обработки, а также для прохождения предполетных формальностей и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации и/или законодательством страны, с территории которой осуществляется перевозка. Прием груза от грузоотправителя осуществляется с учетом указанных сроков.

- Процедура приема грузов к перевозке включает следующие виды работ:

| Действие | Ответственный |
| --- | --- |
| - Бронирование перевозки груза, а также согласование перевозки груза, требующего специальных условий перевозки (см. пункт 5.2) | Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) |
| - Досмотр груза с целью контроля выполнения требований к содержимому груза и недопущения опасных грузов (см. пункт 5.3) | Инспектор по досмотру службы авиационной безопасности |
| - Взвешивание и обмер груза (см. пункт 5.4) | Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) |
| - Проверка соответствия груза условиям приема к перевозке (см. пункт 5.5) |  |
| - Обеспечение финансовых расчетов с грузоотправителем (см. пункт 5.6) |  |
| - Оформление грузовой накладной (см. пункт 5.7) |  |

- Бронирование провозной емкости для груза

- Закрепление на воздушном судне провозной емкости для перевозки груза на определенный рейс и дату (далее - бронирование) является обязательным условием перевозки груза воздушным транспортом.

- Бронирование провозной емкости для груза предполагает перевозку груза в дату, рейсом и по маршруту, на которые было произведено бронирование, если иное не предусмотрено договором воздушной перевозки груза.

- При бронировании, как правило, используются автоматизированные системы бронирования. Бронирование должно быть отражено в системе бронирования перевозчика.

- Бронирование провозной емкости для груза производится агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок).

- Грузоотправитель при бронировании провозной емкости должен сообщить агенту по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) информацию о данных грузоотправителя и грузополучателя, наименовании груза, предполагаемой дате отправки, весе-брутто и объеме груза, габаритах каждого грузового места, количестве грузовых мест, условиях обращения с грузом, свойствах груза, требующих специальных условий или мер предосторожности при его перевозке, хранении и обработке.

- До бронирования провозной емкости для груза агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) производит проверку груза на предмет отнесения груза или его части к категориям опасных грузов. Проверка груза определяет возможность и условия его перевозки.

- При бронировании провозной емкости для груза агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок):

- предоставляет грузоотправителю информацию о расписании движения воздушных судов, тарифах и условиях их применения, правилах перевозчика, об условиях договора воздушной перевозки груза, наличии свободной провозной емкости, тоннажа, другую сопутствующую информацию;

- производит подбор оптимального маршрута и провозной платы за перевозку с учетом тарифов и условий их применения.

- При бронировании агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) предоставляет грузоотправителю информацию в соответствии с заданными грузоотправителем приоритетными параметрами условий перевозки и/или общими в отношении каждого перевозчика условиями перевозки.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) не имеет права передавать информацию, полученную от грузоотправителя, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации.

- Для бронирования агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) согласовывает с перевозчиком перевозку:

- валюты в денежных знаках или монетах, акций, облигаций и других ценных бумаг, кредитных и банковских карт, ювелирных изделий, драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней, включая промышленные алмазы (далее - ценный груз);

- груза с объявленной ценностью;

- предметов и веществ, подвергающихся порче по истечении определенного срока хранения либо при неблагоприятном воздействии температуры, влажности или других условий окружающей среды (далее - скоропортящийся груз);

- груза, вес одного грузового места которого превышает восемьдесят килограммов (далее - тяжеловесный груз);

- груза, габариты одного грузового места которого превышают габаритные размеры загрузочных люков и/или грузовых отсеков пассажирских воздушных судов (далее - негабаритный груз);

- груза, вес одного кубического метра которого меньше ста шестидесяти семи килограммов (далее - объемный груз);

- животных, птиц, насекомых, рыб и т.п. (далее - живность);

- груза, требующего специальных условий перевозки;

- человеческих останков и останков животных.

- Бронирование производится в сроки и порядке, установленные перевозчиком.

Примечание:

Согласование с ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» перевозки ценных, скоропортящихся, тяжеловесных, негабаритных, объемных грузов, живности, груза с объявленной ценностью, груза, требующего специальных условий перевозки осуществляется за 72 часа до вылета рейса.

Согласование перевозки человеческих останков и останков животных с перевозчиками осуществляется за 24 часа до вылета рейса.

- Бронирование аннулируется без предупреждения грузоотправителя в следующих случаях:

- если грузоотправитель не предъявил груз к перевозке в установленный перевозчиком или уполномоченным агентом срок;

- если грузоотправитель предъявил груз с неправильно оформленными документами, необходимыми для выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка, или груз не соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

- При бронировании перевозки с перегрузкой груза в аэропорту, указанном в перевозочном документе, в течение двадцати четырех часов с одного рейса на другой рейс для дальнейшего следования по маршруту перевозки (далее - аэропорт трансфера), перевозчик или уполномоченный агент обязан обеспечить бронирование и получить подтверждение о бронировании на всех участках перевозки груза, в том числе на участках, перевозка по которым выполняется другими перевозчиками, позволяющее перегрузить груз на другой рейс и выполнить требования, связанные с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка, а также процедуры по передаче груза с одного воздушного судна на другое.

- Предполетный досмотр грузов и почты

- Перед загрузкой на борт воздушного судна груз, почта и бортовые запасы воздушного судна подвергаются предполетному досмотру различными видами и способами с применением технических и специальных средств, а также проведением контрольного взвешивания.

- Досмотр грузов и почты проводится в соответствии с «Технологией производства предполетного досмотра пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, обслуживающего персонала гражданской авиации, бортового питания, грузов и почты в аэропорту Магнитогорск».

- Предполетный досмотр грузов проводится группой досмотра на участках грузового терминала в присутствии работника грузового склада.

- Груз, вызвавший подозрение, подвергается повторному предполетному досмотру с целью обнаружения в нем предметов и веществ, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна.

- Внешняя упаковка груза подлежит проверке. При повреждении (нарушении целостности) внешней упаковки груз к вылету не допускается.

- По окончании предполетного досмотра груз маркируется номерными стикерами.

- При обнаружении признаков взрывного устройства груз не вскрывается и не перемещается, а вызываются специалисты по взрывным устройствам - пиротехники.

- Предполетный досмотр почтовых отправлений (корреспонденции) проводится в пункте досмотра в пункте досмотра на КПП в присутствии работника грузового склада  без их вскрытия.

- Обнаруженные в грузовом отправлении предметы и вещества, находящиеся в свободной продаже, но запрещенные к перевозке на борту воздушного судна, изымаются с оформлением акта обнаружения и изъятия из грузового отправления воздушного судна при производстве досмотра запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или веществ в двух экземплярах (или необходимом количестве).

Изъятые предметы и вещества с копией акта передаются грузоотправителю.

- Груз (почтовое отправление) задерживается и к перевозке (выдаче) на борту воздушного судна не допускается при обнаружении в нем предметов и веществ, за незаконное изготовление, ношение и хранение которых предусмотрена уголовная ответственность.

- Взвешивание и обмер грузов

- Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных грузовых отсеков воздушного судна.

Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой загрузкой воздушного судна.

Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа воздушного судна давление груза на палубу воздушного судна.

- При приеме груза к перевозке агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) взвешивает груз в присутствии грузоотправителя и указывает его фактический вес в грузовой накладной. Если при взвешивании груза будет установлена разница с весом груза, заявленным грузоотправителем, за окончательный вес принимается вес, установленный при взвешивании агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок).

- При приеме к перевозке негабаритного груза допускается руководствоваться весовыми характеристиками груза, указанными в документации, представленной грузоотправителем, о чем указывается в грузовой накладной. Грузоотправитель обязан представить достоверную информацию о весе негабаритного груза.

- Грузовая отправка, состоящая из нескольких грузовых мест, может быть взвешена целиком или по частям. Определение общего веса грузовой отправки на основании выборочного взвешивания отдельных грузовых мест не допускается.

- Проверка соответствия груза условиям приема к перевозке

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) принимает груз к перевозке от грузоотправителя при выполнении следующих условий:

- Габариты груза обеспечивают его свободную погрузку (выгрузку) в воздушное судно, его размещение в багажно-грузовом отсеке и крепление.

Примечание - Габариты грузового места ограничиваются размерами загрузочных люков и багажных грузовых отсеков воздушного судна.

- Вес, размеры или объем груза не превышают норм, установленных для данного типа ВС.

Примечание - Вес перевозимого на воздушном судне груза ограничивается предельной коммерческой загрузкой воздушного судна.Вес груза не должен превышать допустимое для конкретного типа воздушного судна давление груза на палубу воздушного судна.

- Груз имеет исправную упаковку, обеспечивающую возможность его надежного крепления и размещения на борту ВС, сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении. Поврежденные упаковки или упаковки, которые можно считать поврежденными (имеют разрывы, дыры, следы протечки, неисправные крышки или запирающие устройства), к перевозке не принимаются до устранения нарушений.

- На упаковку каждого места нанесена отправительская маркировка, а так же специальная маркировка и манипуляционные знаки (при необходимости).

- Груз при перевозке не создает опасность для пассажиров, членов экипажа воздушного судна, на котором он перевозится, а так же для багажа и груза, который перевозится совместно с ним.

- Грузоотправителем предоставлены необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством страны с территории или через территорию которого осуществляется перевозка, международными договорами, а так же правилами Перевозчика.

- Ввоз, вывоз, транзит или трансфер груза разрешены законами и правилами страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка.

- Давление груза на пол ВС не превышает максимально допустимую величину для данного типа ВС.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) вправе отказать в приеме груза к перевозке.

- Обеспечение финансовых расчетов с грузоотправителем

- За перевозку грузов регулярными рейсами агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) взимается провозная плата.

- Провозная плата определяется на основе установленной перевозчиком денежной суммы за перевозку груза между двумя пунктами маршрута перевозки (далее - тарифы) или комбинаций тарифов от аэропорта (пункта), из которого начинается перевозка груза согласно договору воздушной перевозки груза (далее - аэропорт (пункт) отправления) до аэропорта (пункта) назначения.

- Тарифы и сборы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны быть зарегистрированы и опубликованы перевозчиком в установленном порядке.

- За оказание уполномоченным агентом пассажиру услуг по подбору оптимального маршрута перевозки, провозной платы за перевозку в соответствии с заданными пассажиром приоритетными параметрами условий перевозки и/или общими в отношении каждого перевозчика условиями перевозки и консультативных услуг уполномоченным агентом может взиматься дополнительная плата.

- Провозная плата указывается в перевозочном документе.

- Плата за перевозку грузов, выполняемую по договору фрахтования воздушного судна (воздушного чартера), в перевозочном документе не указывается.

- Формы и порядок оплаты провозной платы устанавливаются перевозчиком.

- При оплате и/или оформлении перевозки агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) предоставляет грузоотправителю достоверную и полную информацию об условиях перевозки, в том числе информацию:

- об условиях договора воздушной перевозки груза;

- о правилах перевозки груза;

- об условиях применения тарифа;

- об общих требованиях, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным контролем, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

- При оплате перевозки грузов применяются тарифы, действующие на дату оформления грузовой накладной.

- Оформление грузовой накладной

- Грузовая накладная удостоверяет заключение договора воздушной перевозки груза, принятие груза к перевозке и условия перевозки груза.

Грузовая накладная содержит сведения о перевозке груза при его передвижении от аэропорта (пункта) отправления до аэропорта (пункта) назначения, а также сведения об оплате перевозки груза. Первый экземпляр грузовой накладной остается у перевозчика, второй экземпляр предназначен для грузополучателя и должен следовать с грузом, третий экземпляр возвращается перевозчиком или уполномоченным агентом грузоотправителю по принятии груза.

- Грузовая накладная должна состоять из следующих экземпляров:

| Название | Цвет |
| --- | --- |
| Оригинал 3 (для получателя) Копия 8 (для агента) Оригинал 1 (для выдающего отправителя) Оригинал 2 (для получателя) Копия 4 (расписка в получении) Копия 5 (для аэропорта назначения) Копия 6 (для второго перевозчика) Копия 7 (для первого перевозчика) Копия 9 (дополнительная копия) | голубой белый зеленый розовый желтый белый белый белый белый |

В комплект грузовой накладной могут быть включены еще максимально 5 экземпляров копий с пометкой «копия XX» (дополнительная копия), где «XX» обозначает номер копии грузовой накладной.

Образец обозначений граф грузовой авианакладной представлен в приложении 1.

- Грузовая накладная оформляется агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) на основании подписанного грузоотправителем заявления на перевозку груза и документа, удостоверяющего личность грузоотправителя, либо доверенности и документа, удостоверяющего личность предъявителя доверенности.

- В заявлении на перевозку груза указываются сведения, необходимые для перевозки груза, информация об опасном грузе и отсутствии запрещенных к перевозке предметов и веществ. Если сдаваемый к перевозке груз имеет особые свойства или требует особых условиях перевозки, грузоотправитель должен указать это в заявлении на перевозку груза.

- Грузоотправитель обязан предоставить достоверные и достаточные сведения, необходимые для оформления грузовой накладной.

- Грузоотправитель обязан предоставить достоверные и достаточные документы, которые до передачи груза грузополучателю необходимы для выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, предусмотренными законодательством Российской Федерации и/или законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка. Перевозчик не обязан проверять достоверность или достаточность этих документов.

- К перевозке может приниматься одно или несколько грузовых мест, которые следуют по одной грузовой накладной в адрес одного грузополучателя (далее - грузовая отправка).Грузовая накладная оформляется для перевозки воздушным транспортом каждой грузовой отправки.

- Все необходимые записи в грузовой накладной должны быть сделаны в момент ее оформления, и все копии грузовой накладной должны быть идентичны.

- Внесение изменений в грузовую накладную производится агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) по согласованию с грузоотправителем.

- Грузовая накладная должна быть подписана агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) и грузоотправителем.

- Указание в грузовой накладной адреса грузополучателя «до востребования» не допускается.

- В грузовой накладной делается отметка об особых свойствах груза при наличии или необходимости особых условий его перевозки.

В случае, если агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) осуществил проверку состояния груза, в грузовой накладной делается отметка о проведенной проверке.

В грузовой накладной делается отметка об объявленной ценности груза, произведенном опломбировании груза и указывается наименование пломб грузоотправителя.

Если ценность груза не объявляется, то в грузовой накладной делается отметка о том, что ценность груза не объявлена.

- При перевозке груза, который согласно грузовой накладной доставляется в аэропорт трансфера одним рейсом, а далее перевозится другим рейсом того же или иного перевозчика (далее - трансферный груз), агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок)  оформляет грузовую накладную с указанием в ней аэропортов (пунктов) трансфера.

- Перевозка груза, выполняемая до аэропорта (пункта) назначения, в который должен быть доставлен груз согласно договору воздушной перевозки груза (далее - аэропорт (пункт) назначения) несколькими перевозчиками по одной грузовой накладной или оформленным вместе с ней дополнительным грузовым накладным, в которых указывается номер грузовой накладной, к которой они оформлены, рассматривается как единая перевозка независимо от того, имела ли место перегрузка или перерыв в перевозке.

- После оформления всего груза на рейс, агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) заполняется почтово-грузовая ведомость в количестве 4 экземпляров Подписывается членом экипажа, который принял исправный груз в количестве указанном в почтово-грузовой ведомости. Один экземпляр остается у агента по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок), для дальнейшей передачи в экономический отдел, остальные передаются члену экипажа ответственному за загрузку груза. «Приложение 2».

- Требования к упаковке и маркировке грузов

- Грузы должны быть упакованы в тару, емкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие защиту груза от повреждений, порчи и потерь, целостность груза, защиту окружающей среды от загрязнения, а также обработку груза (далее - упаковка) с учетом специфических свойств груза и особенностей таким образом, чтобы обеспечивалась их сохранность при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении, а также исключался доступ к содержимому и возможность причинения вреда пассажирам, членам экипажа, третьим лицам, воздушному судну, другим грузам, багажу или имуществу перевозчика.

- Упаковка груза должна обеспечивать возможность его надежного крепления на борту воздушного судна.

- Упаковка предъявляемых к перевозке грузов должна быть сухой и чистой, не должна иметь заостренных углов, выступов и прочего, что могло бы загрязнить или повредить помещения ВС и их оборудование, а так же багаж и почту.

- Без упаковки по согласованию с перевозчиком может перевозиться тяжеловесный и/или негабаритный груз, если это разрешено техническими условиями его транспортировки.

- Металлическая, стеклянная, керамическая, деревянная, пластмассовая и другая тара, в которую упаковываются (заполняются) жидкие и иные грузы, подлежащие перевозке воздушным транспортом, должна выдерживать внутреннее избыточное давление, зависящее от высоты полета и температуры, и полностью гарантировать исключение утечки, разлива или россыпи содержимого.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) имеет право отказать в приеме груза к перевозке, если упаковка груза не обеспечивает его сохранность.

- Каждое грузовое место должно иметь отправительскую и транспортную маркировку, а грузовое место с грузом, требующим особых условий перевозки, - также специальную маркировку.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) указывает в транспортной маркировке сведения об аэропорте (пункте) отправления, аэропорте (пункте) назначения, количестве грузовых мест в грузовой отправке, порядковом номере грузового места, весе грузового места, номере грузовой накладной.

- Грузоотправитель указывает достоверные и достаточные сведения об адресе и фамилии, имени, отчестве или наименовании грузоотправителя и грузополучателя, весе грузового места, количестве грузовых мест грузовой отправки, порядковом номере грузового места в отправительской маркировке, а также сведения о характере груза, требующего особых условий перевозки в специальной маркировке.

- Отправительская маркировка должна содержать знаки, указывающие на способы обращения с грузом.

- Упаковка грузовых мест, сдаваемых к перевозке с объявленной ценностью, должна быть опломбирована грузоотправителем. Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски цифровых или буквенных знаков.

- Грузоотправитель несет ответственность за нанесение на все упаковки ясной, правильной и четкой отправительской маркировки, манипуляционных знаков и специальных ярлыков. С повторно используемой упаковки грузоотправитель должен удалить старую маркировку.

- Маркировка грузовых мест должна быть отчетливой, понятной, резко отличаться по цвету от цвета упаковки, на которую она наносится. Манипуляционные знаки и надписи должны быть либо темного цвета на светлых поверхностях, либо светлого - на темных поверхностях.

- Запрещено перевозить груз с маркировкой «Только на грузовых воздушных судах («САО») пассажирскими ВС.

- Для перевозки отдельных категорий грузов, таких как скоропортящиеся, хрупкие, опасные, живые животные, должны использоваться специальные ярлыки (приложение2):

Ярлык «PERISHABLE» - «СКОРОПОРТЯЩЕЕСЯ». Прикрепляется к грузам, имеющим ограниченный срок хранения.

Ярлык «FRAGILE» - «ХРУПКОЕ». Прикрепляется к упаковкам грузов с точными приборами, хрупкими (стеклянными) предметами и т.п., требующим соблюдения особой осторожности при их обращении при погрузке, выгрузке и перевозке. При погрузке-выгрузке и перевозке таких грузов должны соблюдаться все меры предосторожности с целью недопущения их повреждения.

Ярлык ориентации «THIS WAY UP» - «ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ». Прикрепляется на упаковки, в которые помещены предметы, разрешенные к укладке и перевозке в определенном положении.

Ярлык «LIVE ANIMALS» - «ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ». Прикрепляется к грузу, содержащему живых животных, птиц, рыб. Необходимо предпринимать меры предосторожности при погрузке, выгрузке, перевозке и временном хранении такого груза, а также при обращении с ним и при размещении его для хранения в помещениях, предохраняющих груз от замерзания или от перегревания на солнце.

- Лакокрасочные материалы, используемые для маркировки, должны быть влагостойкими, быстро высыхающими, светостойкими (если грузы длительное время подвергаются воздействию света), устойчивыми к воздействию низких температур, прочными на стирание и размазывание.

- Материал, из которого изготавливаются ярлыки и бирки должен обеспечивать сохранность информации в течение всей перевозки и хранения груза до выдачи его получателю.

- Образец бирки для маркировки груза:

- Хранение грузов

- Грузовой склад предназначен для обеспечения надлежащего хранения убывающего или прибывающего в аэропорт груза до отправки его рейсом Авиакомпании или выдачи грузополучателю.

- Грузы хранятся в соответствии с условиями, определенными для каждого типа груза.

- Грузовой склад охраняется службой авиационной безопасности от несанкционированного доступа. Доступ к грузовому складу со стороны летного поля строго контролируется.

- Право доступа к грузовому складу и зонам обработки имеет только соответствующий персонал.

- В целях ускорения процессов погрузочно-разгрузочных работ при обработки грузов в аэропорту их размещение и оформление производится с соблюдением следующих правил:

- принятый к перевозке и трансферный грузы должны укладываться на складские поддоны и комплектоваться по рейсам;

- складские помещения должны быть разделены на зону прибытия и зону отправления;

- зона прибытия должна иметь изолированные участки для грузов централизованной доставки и грузов, прибывающих в адрес клиентуры;

- зона отправления должна быть разделена по направлениям отправки в соответствии с расписанием движения ВС или с организацией предварительного комплектования.

- Укладка грузов осуществляется так, чтобы на наружной их поверхности были видны транспортная и специальная маркировки.

- Грузы повышенной ценности, а также подлежащие хранению в отапливаемых помещениях, должны размещаться в специальных изолированных комнатах или камерах.

- Грузы, требующие специальных условий (живые животные, скоропортящиеся грузы, человеческие останки и т.д.) должны храниться в специальных помещениях.

В случае отсутствия специальных помещений при хранении грузов, требующих специальных условий, должны быть обеспечены условия хранения, указанные грузоотправителем и установленные для каждого типа груза, а именно: температурный режим, защита от погодных условий и т.п.

- Должны быть соблюдены требования по раздельному размещению грузов:

- животные не должны размещаться вблизи с продуктами питания, если продукты не герметично закрыты;

- животные, имеющие хороший нюх, не должны размещаться вблизи человеческих останков;

- цветы не должны располагаться вместе с фруктами.

- Приоритеты отправки груза

- Очередные отправки груза:

- груз, принятый к перевозке на основании специального договора с отправителем;

- груз, принятый по разовым заявкам от предприятий, организаций, юридических, либо физических лиц.

- Внеочередные отправки груза:

- кровь, плазма, органы для трансплантации;

- медикаменты;

- груз по заданию правительства;

- служебный груз авиакомпании (запчасти для ремонта простаивающего ВС);

- груз, предназначенный для ликвидации стихийных бедствий;

- скоропортящийся груз;

- ошибочно засланный груз.

- Требования к комплектации

- Места комплектации должны быть без посторонних предметов и вещей.

- Груз принимается к комплектации без нарушения упаковки. Количество фактически скомплектованного груза для отправки не должно выходить за рамки допустимой предельной загрузки ВС. Отправку груза агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок)  согласовывает с диспетчером по центровке.

- Багаж, груз и почта, размещенные на паллетах и россыпью в ВС, а также сами паллеты и контейнеры должны быть надежно закреплены во избежание их смещения.

- Требования к погрузке/разгрузке грузов в/из ВС

- Подача спецтранспорта для доставки грузов к/от ВС осуществляется на основании Технологического графика по команде сменного начальника аэропорта.

- Спецтранспорт для транспортировки грузов должен быть в исправном состоянии, поверхность должна быть чистой и сухой. Во время дождя, снегопада и других погодных условий, которые могут привести к повреждению груза, грузчики должны накрыть груз укрывными материалами.

- Подъезд (отъезд) и установка спецтранспорта в рабочее положение при обслуживании ВС выполняется в соответствии со «Схемами подъезда (отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных судов» под руководством руководителя подъездом (отъездом) спецмашин к ВС.

- Доставка от грузового склада аэропорта и погрузка грузов в ВС осуществляется в присутствии агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок)  под контролем сотрудников САБ.

- Погрузка / выгрузка грузов осуществляется в присутствии агент по организации обслуживания авиаперевозок (почтово-грузовых) и члена экипажа, ответственного за коммерческую загрузку/представителя перевозчика.

- Разрешение на погрузку / выгрузку дает бортпроводник, ответственный за груз и почту.

- Разгрузка/загрузка ВС с работающими двигателями запрещена.

- Загрузка грузов в багажно-грузовые отсеки ВС осуществляется грузчиками по указанию ведущего инженера по наземному обслуживанию, в соответствии с требованиями центровочного графика.

- Разгрузка ВС производит до его заправки в строгой очередности разгрузки багажно-грузовых отсеков в соответствии с требованиями центровки.

- Размеры багажных люков ВС представлены в приложении 6.

- Выдача прибывшего груза

- Перевозка считается выполненной после выдачи груза получателю в соответствии с условиями, указанными в грузовой накладной.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) уведомляет получателя (по телефону, электронной почте, факсу и пр.) о прибытии груза в его адрес.

- Груз выдается получателю, указанному в грузовой накладной, либо другому лицу, на основании доверенности от грузополучателя.

- Груз, прибывший в адрес организации, предприятия выдается на основании доверенности, подписанной руководителем, главным бухгалтером и заверенной печатью.

- Груз, прибывший в адрес частного лица, выдается на основании паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

- Груз, перевозимый сотрудниками службы специальной связи, принимается у борта ВС, на грузовой склад не сдается.

- В случае переадресовки груза, груз выдается новому получателю, указанному в распоряжении отправителя.

- Получатель обязан оплатить все причитающиеся с него сборы (если таковые имеются), в том числе платежи, не взысканные с отправителя при приеме груза к перевозке.

- Груз выдается получателю только после оплаты всех причитающихся платежей.

- Грузополучатель имеет право отказаться от получения поврежденного или испорченного груза, если будет установлено, что качество груза изменилось на столько, что исключается возможность полного или частичного его использования в соответствии с первоначальным назначением.

- В случае обнаружения неисправностей при выдаче груза грузополучателю (несоответствие наименования, массы, количества мест груза данным, указанным в грузовой авианакладной; повреждение, порча груза; обнаружение груза без документов и документов без грузов) составляется коммерческий акт.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) уведомляет грузополучателя (по телефону, электронной почте) о прибытии груза не позднее, чем через 12 часов с момента прибытия воздушного судна на котором доставлен груз в аэропорт назначения (бесплатное хранение груза составляет трое суток), а груза, требующего особых условий перевозки, за исключением негабаритного, тяжеловесного и объемного - не позднее, чем через 3 часа с момента прибытия воздушного судна, на котором доставлен груз в аэропорт назначения.

- Если грузополучатель не востребовал прибывший груз по истечении 10 дней со дня направления уведомления о прибытии груза, агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) направляет грузополучателю уведомление о необходимости получения груза.

- Если по истечении10 дней со дня направления уведомления о необходимости получения груза груз не будет востребован, либо грузополучатель отказался от его приема, агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) уведомляет грузоотправителя о невручении груза (по телефону, электронной почте). Указанное уведомление должно содержать предупреждение о возможной реализации или уничтожении груза в случае отсутствия распоряжения грузоотправителя в течение срока, указанного в уведомлении.

- При отсутствии распоряжений грузоотправителя в течение 30 дней со дня направления уведомления о невручении груза или если исполнение поступивших распоряжений невозможно, груз признается невостребованным и может быть реализован или уничтожен в порядке, установленном законодательством РФ.

- Неисправности при перевозке грузов

- Все случаи нарушений правил перевозки грузов должны быть своевременно оформлены соответствующими актами для принятия по ним надлежащих мер.

- Нарушения правил перевозки грузов, влекущих за собой имущественную ответственность, между предприятиями оформляются «Актами о неисправностях» установленного образца. Эти акты являются внутренними документами и составляются в целях удостоверения нарушений правил перевозки грузов, проведения по ним расследований и принятия соответствующих мер.

- Нарушения правил перевозки, которые влекут за собой ответственность перед грузополучателями (грузоотправителями), оформляются коммерческими актами установленной формы.

- «Акт о неисправностях» при перевозке грузов составляется при приеме - передаче грузов от бортпроводников  агенту по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) в процессе перевозки и передачи их грузополучателю  в следующих случаях:

- неправильное оформление грузовой накладной;

- несоответствие фактического наименования, массы или количества мест груза, указанным в грузовой накладной;

- повреждение, порча груза, повреждение упаковки;

- бездокументный груз;

- вскрытие или опломбировка мест груза из-за обнаружения неисправностей.

- «Акт о неисправностях» (приложение 3) составляется в момент обнаружения нарушений и подписывается лицами, в присутствии которых было обнаружено нарушение: приемосдатчиком, грузчиком, бортпроводником или членом экипажа/представителем перевозчика, ответственным за коммерческую загрузку.

- «Акт о неисправностях» составляется в трех экземплярах, один из которых остается у бортпроводников и служит основанием для ответственности за неисправность грузов, второй направляется в аэропорт отправления/передается представителю, третий остается в аэропорту, составившим акт.

- «Акты о неисправностях» нумеруются и регистрируются агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) в журнале«Акты о неисправности».

- Составление «коммерческих актов»

- «Коммерческие акты» (приложение 4) составляются агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) при выдаче грузов грузополучателю для удостоверения следующих обстоятельств:

- несоответствие наименования, массы и количества мест груза данным указанным в грузовой накладной;

- повреждение или порча груза;

- обнаружение грузов без документов, а так же документов без грузов.

- В аэропорту отправления «Коммерческий акт» составляется в случае утраты груза.

- «Коммерческие акты» не составляются, в случае если утрата, недостача или повреждение произошли вследствие:

- действий или упущений грузоотправителя или получателя;

- недостатков тары или упаковки, которые не могли быть определены визуально при приеме грузов;

- сдачи грузов к перевозке без указания в грузовой накладной его особых свойств, требующих специальных условий или мер предосторожности при перевозке и хранении;

- обстоятельств, связанных с погрузкой или выгрузкой груза средствами грузоотправителя или грузополучателя;

- непринятия должных мер по сохранности груза сопровождающими представителями;

- естественной убыли массы (утруски) в процессе перевозки;

- обнаружения недостачи груза, прибывшего в исправной таре (упаковке), с исправными пломбами отправителя.

- «Коммерческий акт» составляется в двух экземплярах: первый прилагается к грузовым документам и выдается грузополучателю или грузоотправителю, второй - остается в аэропорту составившим акт.

- Оставлять в акте свободные (незаполненные) графы или прочеркивать их запрещается.

- В случае обнаружения необъявленных или неправильно объявленных опасных грузов в грузовых местах, составляется агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) «Отчет о незаявленных опасных предметах в грузе» (Приложение 7). Данный отчет незамедлительно направляется сменным начальником аэропорта в адрес авиакомпании.

- Бездокументные грузы и мероприятия по установлению их принадлежности

- При поступлении грузов в аэропорт назначения без документов, и если принадлежность груза данному аэропорту подтверждается маркировкой, агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) составляется «Акт о неисправностях» (приложение 3) и делается запрос в аэропорт отправления о необходимости срочной высылки документов на поступивший груз. Получателю груз выдается на основании «Коммерческого акта» (приложение 4).

- Прибывший в трансферный аэропорт груз без перевозочных документов при наличии на них четкой маркировки о пунктах отправления и назначения, адресов грузоотправителя и получателя отправляются очередным рейсом в пункт назначения по «Досылочной к грузовой накладной» с приложением к ней копии «Акта о неисправностях». Сведения о принадлежности грузов записываются в указанную «Досылочную к грузовой накладной» из данных маркировки на местах груза. В ней же указывается, что она оформлена на основании прилагаемого «Акта о неисправностях» №.... Один экземпляр акта посылается в аэропорт, отправивший груз, второй - следует далее с грузом в аэропорт назначения, третий -остается в аэропорту трансфера.

- При обнаружении бездокументных грузов без маркировки или с неполной и неразборчивой маркировкой принимаются меры к установлению принадлежности груза.

- Проверка груза для установления его принадлежности проводится агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок), мастером производственного обучения СНО.

- Если в результате проверки будет установлена принадлежность грузов, он должен быть отправлен в пункт назначения с оформлением «Досылочной к грузовой накладной» и с приложением «Акта о неисправностях».

- Если в результате проверки принадлежность бездокументного груза не установлена, производится вскрытие содержимого и установление принадлежности груза по имеющейся описи или другим документам, которые могут быть вложены в упаковку. Составляется коммерческий акт (приложение 4).

- Розыск груза

- Если по прибытии ВС в аэропорт назначения/трансфера обнаружится:

- отсутствие внесенного в грузовую ведомость груза и/или грузовой накладной;

- груз без грузовой накладной и/или других необходимых документов;

- грузовая накладная и/или другие необходимые документы без груза;

- груз невозможно идентифицировать вследствие нечеткой транспортной маркировки на грузе, либо отсутствия маркировки,

перевозчик обязан произвести розыск груза и/или грузовой накладной, других необходимых документов и обеспечить доставку груза и/или грузовой накладной и других необходимых документов в аэропорт назначения/трансфера.

- Меры по розыску груза/грузовой накладной, других необходимых документов немедленно принимаются агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) и мастера производственного обучения СНО с момента составления коммерческого акта, и включают следующие этапы:

- направление уведомления в аэропорт отправления об имевших место неисправностях при перевозке груза рейсом, на котором доставлен (не доставлен) груз/грузовая накладная, другие необходимые документы(по АФТН);

- формирование розыскного дела;

- направление запросов в аэропорты, из которых мог быть доставлен груз/грузовая накладная, другие необходимые документы или в которые мог быть заслан груз/грузовая накладная, другие необходимые документы;

- направление указаний по распоряжению грузом/грузовой накладной, другими необходимыми документами в случае обнаружения засланного груза/грузовой накладной, других необходимых документов.

- Уничтожение груза

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) обеспечивает надлежащее хранение прибывшего в аэропорт назначения груза до выдачи его грузополучателю в течение установленных сроков хранения.

- Прибывший в аэропорт назначения груз хранится не более 30 дней со дня уведомления получателя о прибытии груза и по истечении этого срока считается невостребованным.

- Если грузополучатель не востребовал прибывший в срок установленный договором воздушной перевозки груза, либо отказался от его приема, агент  по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) уведомляет об этом грузоотправителя, оставляет груз на хранение на грузовом складе за счет средств грузоотправителя и на его риск.

- Груз, поступивший в аэропорт назначения без документов и (или) без должной маркировки, хранится в аэропорту назначения до выяснения его принадлежности. Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) принимает необходимые меры для установления принадлежности груза и передачи его грузоотправителю (отправление радиограммы в аэропорт отправления, запрос по электронному адресу).

- Груз, прибывший в аэропорт назначения без документов, но принадлежность которого установлена, выдается грузополучателю по Акту о неисправности при перевозке (приложение  3).

- Груз, неполученный в течение срока, предусмотренного договором воздушной перевозки груза, считается невостребованным и отправляется в пункт отправления для дальнейшего распоряжения грузоотправителем.

- Уничтожению подлежит груз:

- груз поврежден, дальнейшая его перевозка признана невозможной или нецелесообразной.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) информирует грузоотправителя  и авиакомпанию о своем решении уничтожить  груз.

- Уничтожением груза производится комиссией, назначенной приказом директора.

- Уничтожение груза оформляется актом установленной формы в 2 экземплярах: по одному для СНО  и отдела бухгалтерского учета и финансов.

- Грузы, требующие особых условий перевозки

- Легковесный груз

- Легковесный груз – груз, объем которого превышает 0,006 м3 (6000см3) на 1 кг брутто.

- При приеме груза к перевозке агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) ответственный за обработку груза, должен определить объем места легковесного груза для его размещения на борту ВС.

- Тяжеловесный и негабаритный груз

- Тяжеловесным считается груз, масса которого более 80кг.

- Негабаритным считается груз, размеры места которого превышают габаритные размеры загрузочных люков воздушных судов, а при перевозке с использованием стандартных средств пакетирования - превышающие размеры одной паллеты.

- Максимально допустимая масса одного места тяжеловесного груза зависит от типа самолета (максимально допустимой удельной нагрузки на пол ВС), возможностей аэропорта (наличия оборудования и персонала).

Примечание. Для аэропорта Магнитогорск максимально допустимая масса одного места груза 100 кг.

- Прием тяжеловесного и негабаритного груза к перевозке производится только по согласованию с Авиакомпанией.

- Перевозка груза, размер или вес которого могут требовать использования специального обрабатывающего оборудования для загрузки/выгрузки, необходимо согласование Авиакомпании.

- Тяжеловесный груз должен быть соответственно упакован и загружен таким образом, чтобы не повредить конструкцию ВС или другой груз.

- Тяжеловесные грузы перевозятся как в упакованном виде, так и без упаковки, если это разрешено техническими условиями их транспортировки. Тара тяжеловесных грузов должна быть рассчитана на нагрузку, равную массе груза, с учетом коэффициентов перегрузок.

- Тяжеловесные грузы без тары (электромоторы, двигатели и т. п.) либо должны быть упакованы прокладочным материалом в виде деревянных брусьев или досок с таким расчетом, чтобы нагрузка на пол ВС не превышала установленной нормы и обеспечивала возможность работы погрузчиков. При необходимости использования специальных вспомогательных устройств (распределители нагрузок, страховочные стенки, канаты, деревянные паллеты, брусья, доски) для безопасной перевозки груза, предотвращения смещения груза в грузовом отсеке воздушного судна во время полета, грузоотправитель обеспечивает наличие этих средств. В противном случае такой груз к перевозке не допускается.

- При транспортировке тяжеловесных и негабаритных грузов в вопросах загрузки, швартовки и расчета упорных страховочных стоек следует руководствоваться инструкциями по загрузке, разгрузке, швартовке и перевозке грузов воздушными судами соответствующих типов.

- При выполнении загрузки/разгрузки ВС запрещено перемещать тяжеловесный груз волоком по полу багажно-грузового отсека.

- Места тяжеловесного и негабаритного груза должны быть зашвартованы в целях исключения случаев их смещения в багажно-грузовых отсеках ВС в процессе перевозки.

- При перевозке данной категории грузов следует оформить и передать на борт сообщение о специальном грузе - NOTOC.

- Трансферный груз

- Трансферный груз - груз, доставляемый в пункт трансфера одним рейсом и продолжающий движение из этого пункта другим рейсом данного перевозчика, либо другого перевозчика.

- Трансферный груз принимается к перевозке после получения подтверждения бронирования на всех участках следования груза (включая участки, выполняемые другим перевозчиком).

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) при приеме трансферного груза к перевозке оформляет отдельную грузовую авианакладную с указанием в ней аэропортов трансфера, данный груз маркируется сигнальной наклейкой «Трансфер» и загружается после укладки общего груза на борт ВС.

- Трансферный груз, прибывший в аэропорт перегрузки в упаковке, не обеспечивающей его сохранность для дальнейшей перевозке, должен быть переупакован перевозчиком, передающим груз. Дальнейшая перевозка трансферного груза  производится  после устранения неисправности упаковки и переоформления грузовой  авианакладной на груз по фактической массе  с оформлением соответствующего акта, прилагаемого к перевозочному документу.

- Скоропортящийся груз

- Скоропортящиеся грузы разделяются на следующие группы:

- продукты растительного происхождения: фрукты, ягоды, овощи и т.п.;

- продукты животного происхождения: мясо животных и птиц, рыба охлажденная и копченая, яйца, икра и т. п.;

- продукты переработки: масло, жиры, замороженные фрукты и овощи, колбасные изделия, сыры и т. п.;

- живой рыбопосадочный материал: мальки, сеголетки и т.п.;

- кровь консервированная, вакцины, биологические препараты, живые человеческие органы, замороженные эмбрионы и т.п.;

- живые растения, цветы, саженцы, клубни, семена.

- Грузоотправитель обязан согласовать перевозку скоропортящегося груза с Авиакомпанией до вылета рейса.

Примечание – Согласование перевозки скоропортящегося груза с ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется за 72 часа до вылета рейса.

- К перевозке воздушным транспортом принимаются только доброкачественные скоропортящиеся грузы, которые в процессе транспортировки не потеряют своих качеств.

- Перевозка скоропортящихся грузов осуществляется, как правило, прямыми рейсами. В исключительных случаях, с предварительного согласования аэропорта трансфера, разрешается принимать к перевозке скоропортящиеся грузы с одной перегрузкой в пути следования.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) принимает скоропортящийся груз к перевозке при условии:

- перевозка или экспорт/импорт груза не запрещены законами и нормативными актами страны - импортера/экспортера;

- груз упакован таким образом, чтобы быть пригодным к перевозке на ВС;

- груз сопровождается необходимыми перевозочными документами;

- груз не причинит вреда ВС, персоналу либо имуществу перевозчика, а также не будет беспокоить пассажиров.

- При перевозке скоропортящегося груза, включающего в себя сухой лед, применяются особые условия, т.к. сухой лед относится к категории опасных грузов.

- Скоропортящийся груз, из которого может вытекать жидкость, должен классифицироваться как «Мокрый груз».

- Скоропортящийся груз не принимается к перевозке, если содержимое не находится в хорошем состоянии и перевозка не сможет гарантировать, что груз достигнет конечного пункта в удовлетворительном состоянии.

- Документы, подтверждающие качество груза, должны быть выписаны уполномоченным компетентным органом здравоохранения не позднее, чем за 24 часа до сдачи груза к перевозке и предъявлены грузоотправителем отдельно на каждую грузовую отправку.

- В документах, подтверждающих качество скоропортящегося груза, должны быть указаны максимальные сроки перевозки этого груза воздушным транспортом. Авиакомпания может отказать в перевозке скоропортящегося груза или возвратить его грузоотправителю, если она не может обеспечить его доставку в указанные сроки.

- На скоропортящийся груз прикрепляется ярлык «PERISHABLE» - «СКОРОПОРТЯЩЕЕСЯ»:

- На скоропортящийся груз должно быть оформлено уведомление командиру воздушного судна (NOTOC), а также передано ведущему инженеру для формирования центровочного графика (уведомление NOTOC хранится не менее 1 года вместе с полетной документацией).

- Прибывший в аэропорт назначения скоропортящийся груз хранится не более трех дней со дня прибытия рейса.

- Когда скоропортящийся груз является невостребованным, либо грузополучатель отказывается его получать, перевозчик (его уполномоченный агент) вправе в целях безопасности ликвидировать, а также реализовать всю партию груза или его часть, без уведомления грузоотправителя.

- Перевозка человеческих останков и останков животных

- К перевозке воздушным транспортом принимаются человеческие останки в гробах, урны с прахом, а также останки животных в ящиках, обеспечивающих требования безопасности санитарных норм.

- Перевозка воздушным транспортом человеческих останков осуществляется при условии предъявления грузоотправителем свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГСа, и справки органов здравоохранения об отсутствии с их стороны препятствий к перевозке человеческих останков.

- Перевозка останков животных также осуществляется при условии предъявления грузоотправителем справки ветеринарного учреждения.

- Перевозка человеческих останков и останков животных производится только по согласованию с перевозчиком.

- Гробы с человеческими останками, как правило, перевозятся с сопровождающими.

- Перевозка гробов с человеческими останками, а также останков животных на пассажирских воздушных судах допускается, если имеются изолированные от пассажиров багажно-грузовые помещения.

- Перевозка гробов с человеческими останками, а также останков животных в одном салоне совместно с пассажирами запрещается.

- Урны с прахом могут перевозиться в багажно-грузовых помещениях воздушного судна (в качестве груза), при предъявлении свидетельства о смерти, справки от органов здравоохранения и ветеринарного учреждения.

- Погрузка гробов с человеческими останками и ящиков с останками животных в пассажирские воздушные суда производится до посадки пассажиров, выгрузка их в аэропорту назначения производится после высадки пассажиров и выгрузки багажа.

- При выполнении загрузки / выгрузки ВС запрещено перемещать гробы с человеческими останками и ящики с останками животных волоком по полу багажно-грузового отсека.

- Проведение официальных проводов, встреч и обрядов при погрузке и выгрузке гробов с покойниками на борт ВС запрещается.

- К перевозке воздушным транспортом допускаются металлические или обшитые листовым металлом деревянные гробы (ящики для животных), тщательно запаянные, вложенные в деревянные ящики, свободное пространство между металлическим гробом и деревянным ящиком должно быть засыпано опилками, углем, торфом или известью.

- Урны с прахом перевозятся в ящиках, оббитых плотной тканью.

- Места гробов с человеческими останками и ящики с останками животных должны быть зашвартованы в целях исключения случаев их смещения в багажно-грузовых отсеках ВС в процессе перевозки.

- Перевозка живых животных

- Перед подготовкой к авиаперевозке живых животных в качестве груза, грузоотправитель обязан согласовать данную перевозку с Авиакомпанией не позднее, чем за 72 часа до вылета рейса.

- Отправитель должен соблюдать все требования, касающиеся государственных ограничений на перевозку животных, наличия необходимых сертификатов (например, сертификат здоровья и т. п.), карантинных правил перед подготовкой животного к отправке.

- Животные, представленные к перевозке, должны быть здоровы, а также быть годными к перевозке до конечного пункта. Грузоотправитель должен уведомить Авиакомпанию о беременности животного, либо о том, что данное животное рожало в течение последних 72 часов. Животные, которые заявлены, как беременные допускается к перевозке только при предъявлении ветеринарного свидетельства, подтверждающего, что животное годное к перевозке, а также нет риска рождения в течение перевозки.

- Зараженные животные к перевозке не принимаются.

- Грузоотправитель несет ответственность за предоставление достоверной информации о состоянии здоровья животного.

- Перевозчик не несет ответственности за любые убытки, ущерб или расходы, возникающие в связи со смертью или увечьями животного, в результате естественных причин, либо когда эти увечья вызваны поведением самого животного. Также перевозчик не несет ответственности за увечья/смерть животного вызванного дефектами контейнера, либо неспособностью животного выдерживать изменения своей естественной среды при перевозке воздушным транспортом.

- Отправитель ответственен за:

- окончательное определение маршрута перевозки животных;

- предварительное бронирование перевозки. Если перевозка осуществляется несколькими перевозчиками, то бронирование должно быть подтверждено на всех участках маршрута;

- получение и предоставление всей необходимой корректной информации для заполнения «Сертификата отправителя», в том числе определение правильного названия животного, заполнение Сертификата отправителя, предоставление агенту по организации обслуживания авиаперевозок (почтово-грузовых) документов, подтверждающих состояние здоровья животного, а так же разрешений, требуемых национальными властями стран вывоза, транзита и ввоза;

- обеспечение перевозки животных в контейнерах, соответствующих требованиям перевозчика;

- обеспечение необходимым питанием животного в полете, а так же в период его нахождения на складе;

- прикрепление инструкции по кормлению к контейнеру с животным;

- ведение записей о введении любых медицинских препаратов животному;

- соблюдение национальных правил, касающихся защиты животных, а так же предоставление 24 часового контактного номера телефона на случай чрезвычайной ситуации. Этот номер телефона должен быть указан в авианакладной;

- необходимую маркировку и нанесение знаков на каждом контейнере с животным;

- предоставление информации об особом состоянии животного (новорожденное, беременное, больное);

- информирование получателя о сроках доставки животного. Информирование производится сразу после отправки груза, о любом изменении следует сообщать дополнительно. Получатель обязан прибыть в аэропорт до прибытия воздушного судна для получения животного.

- При необходимости, отправитель может обеспечить сопровождение груза сопровождающим. Сопровождающие несут ответственность за сохранность животных и обеспечивают безопасность обслуживающего персонала в процессе наземной обработки. Отправитель представляет для перевозки животных необходимые корма, питьевую воду, инвентарь для кормления и поения животных, подстилочные и крепежные материалы, ветеринарную аптечку и спецодежду для сопровождающего.

- Успокоительные средства для животных должны использоваться в крайних случаях, когда животное невозможно успокоить иными способами.

- Во всех случаях, когда при наземной обработке животного были применены успокоительные средства или иные медикаменты, к контейнеру должно прикрепляться извещение о каждом животном, кому дано успокоительное - наименование использованного средства, доза, способ и время введения.

- При перевозке животных грузоотправителем или его агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок)  должны быть предоставлены следующие документы:

- отдельная авианакладная. В графе авианакладной «Вид и количество грузов/ QuantityofGoods» должны быть указаны названия животных на русском языке - при выполнении внутренних рейсов по РФ, количество животных и размер упаковки/контейнера. В графе «Информация по обработке груза/ HandlingInformation» необходимо указывать ссылку на ветеринарный сертификат, Сертификат отправителя и требования к температурному режиму, вентиляции при наземной обработке и перевозке животного;

- две копии Сертификата грузоотправителя, установленного образца, подписанные отправителем или его назначенным представителем по письменной доверенности, так как лицо, подписавшее Сертификат, принимает на себя всю ответственность за подготовку груза к перевозке и достоверность указанных сведений. Одна копия предназначена для перевозчика, вторая - для пункта назначения;

- две копии Контрольного листа (CheckList) (приложение 6);

- разрешение страны импорта/ страны экспорта/ страны транзита;

- ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья, установленной формы. Свидетельство выдается органами ветеринарного контроля по месту проживания отправителя или владельца животного и содержит информацию о животном и сделанных прививках. Срок действия ветеринарного свидетельства составляет 5 дней с момента выдачи.

- В случае, если перевозимое животное находится под угрозой вымирания и попадает под правила «Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», то существуют приложения к Конвенции CITES, налагающие ограничения на импорт/экспорт/транзит этих животных в/из/через соответствующие страны. Для перевозки данных животных требуется соответствующий сертификат CITES.

Примечание - С целью определения необходимости предоставления данного сертификата необходимо точно знать общее наименование животного, тип (млекопитающее, рептилии, рыбы, птицы и т.д.), научное наименование.

- Все перечисленные документы должны быть надежно прикреплены к грузовой авианакладной. Вторые экземпляры данных документов могут быть прикреплены к наружной стороне контейнера с животным для облегчения процесса обработки.

- Перед вылетом воздушного судна, на борту которого должны перевозиться живые животные, агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) должен заблаговременно предоставить командиру воздушного судна информацию о видах и количествах животных, их расположении на борту ВС, необходимых требованиях к перевозке (температура, свет, вентиляция и т. п.). Вся необходимая информация указывается в контрольном листе приемки животного (приложение 5).

- Контейнеры/клетки для перевозки живых животных предоставляются грузоотправителем.

- Все контейнеры для перевозки живых животных должны соответствовать общим и минимальным требованиям ИАТА к устройствам по перевозке живых животных.

- В целях безопасности к перевозке допускаются животные только в закрытых контейнерах. Дно контейнера/клетки должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом.

- Размеры контейнера должны соответствовать размерам животного, принимаемого к перевозке.

- Контейнер также должен соответствовать требованиям к вентиляции и запирающим устройствам, применяемым к определенному виду животного.

- Вода и еда, необходимые животному на период полета, должны находиться внутри контейнера.

- Контейнер должны быть сухим, чистыми, иметь приспособления для погрузки/разгрузки, чтобы не допустить загрязнений, повреждений ВС, травм персонала аэропорта.

- Грузоотправитель несет ответственность за все необходимые обозначения и маркировку каждого контейнера с животным. Каждый контейнер должен иметь достаточно места, для того чтобы прикрепить требуемые обозначения и маркировку.

- Каждое грузовое место с животным маркируется биркой «Живые животные», на которой указывается научное и общепринятое название животного.

- На каждом контейнере указывается:

- полное наименование, адрес и круглосуточный контактный телефон грузоотправителя и грузополучателя;

- научное и общепринятое название этого животного и количество каждого животного в контейнере как указано в сертификате грузоотправителя;

- контейнеры, в которых перевозятся ядовитые животные, должны быть промаркированы «ЯДОВИТО». Контейнеры, в которых перевозятся животные либо птицы, которые могут укусить либо нанести вред через проволоку или вентиляционные отверстия должны быть промаркированы «Эти животные кусаются»;

- как правило, транквилизаторы не используются при перевозке живых животных. Тем не менее, если такие медикаменты применяются, об этом должно быть указано на контейнере.

- Грузовые места с живыми животными маркируются ярлыками «Живые животные» (зеленого цвета) и «Размещение грузового места» (клеится с двух сторон, на большие клетки с 4-х сторон):

- Для перевозки рыбы используются прочные внешние контейнеры из пенопласта, дерева, пластика, пластмассы или пенополистирола. Внутри контейнера размещается упаковка из водостойкого материала для емкости из прочного полиэтилена, заполненной водой на 1/3 объема; 2/3 объема емкости заполняется воздухом. Емкость должна быть герметично запаяна с помощью высокотемпературного воздействия или затянута прочными резинками с целью исключения разлива воды.

- Упаковки с пчелами принимаются к перевозке в прочных деревянных, пластмассовых, пластиковых, металлических ящиках, снабженными вентиляционными отверстиями. Размер отверстия не должен превышать 0,2 см в диаметре.

- Контейнер для перевозки хорьков изготавливается из древесины или пластмассы. В стенках контейнера должны иметься вентиляционные отверстия. Во внутрь контейнера вплотную к стенкам крепится прочная металлическая сетка. Размер ячеек сетки не должен превышать 2,5×2,5 см. Дно контейнера прокладывается абсорбирующим материалом. Контейнер для перевозки хорька должен иметь раздвижную дверь, оснащенную надежными приспособлениями для запирания и исключающими возможность самопроизвольного открытия. Во внутреннем контейнере размещаются лотки для пищи и воды.

- Контейнер для перевозки грызунов изготавливается из древесины или пластмассы. В стенках контейнера должны иметься вентиляционные отверстия. Во внутрь контейнера вплотную к стенкам крепится металлическая сетка, прочность которой исключает возможность прогрызания. Размер ячеек сетки не должен превышать 2,5×2,5 см. дно контейнера прокладывается абсорбирующим материалом.

- Для перевозки ракообразных используются внешние контейнера из фиброкартона. Внутренний контейнер должен быть изготовлен из пенополистирола, внутренние стенки которого обрабатываются водонепроницаемым материалом. Во внутренний контейнер с ракообразными рекомендуется помещать водоросли или древесные опилки, смоченные водой. Внешний контейнер заклеивается скотчем. Нет необходимости обеспечивать ракообразных пищей на время полета.

- Перевозка животных осуществляется в отапливаемых багажно-грузовых отсеках воздушного судна. Исключением является перевозка рыбы, ракообразных, червей и выполнение требований отправителя к температурному режиму перевозки животного, указанных в грузовой авианакладной. Необходимо защищать животных во время погрузки от шумов, выхлопных газов, сильного ветра, прямых солнечных лучей.

- Требования к размещению на складах/ в багажно-грузовых отсеках:

- животных, являющихся природными врагами нельзя загружать совместно друг с другом;

- лабораторные животные должны перевозиться отдельно от других животных;

- животные не должны загружаться совместно с продуктами питания;

- животные не должны загружаться совместно с опасными грузами;

- животные не должны загружаться совместно с человеческими останками.

- При перевозке животных необходимо учитывать окружающие условия во время промежуточных посадок и климатическое воздействие наземных условия при погрузке, выгрузке и транспортировке. Оптимальная температура для некоторых видов животных:

| Вид животного | Минимальная температура, °С | Максимальная температура, °С |
| --- | --- | --- |
| Кошка | 7 | 24 |
| Собака | 10 | 27 |
| Пресмыкающиеся и земноводные | 10 | 25 |
| Тропические рыбки | 20 | 25 |
| Курица | 0 | 21* При относительной влажности не более 75 % |
| Гусь | 10 (50) | 29 (84) |
| Цыпленок | 14 (57) | 23 (73) |
| Енот | 4 (39) | 27(81) |
| Рысь | 4 (39) | 18 (64) |
| Примат | 27 (81) | 29 (84) |
| Пчелы (матки) | 20 | 25 |
| Рабочие пчелы | 10 | 30 |
| Омары, устрицы, креветки, мидии, крабы | 2 | 6 |
| Морские свинки, хомячки | 10 | 20 |
| Птицы | 15 | 25 |
| Примечание - Минимальная и максимальная температура может меняться в зависимости от возраста, породы, пола, относительной влажности и степени влажности кожи, степени акклиматизации животного. |  |  |

- При хранении или загрузке контейнеры с животными не должны находиться на открытом воздухе. При задержке вылета рейса груз должен быть доставлен на грузовой терминал и помещен в надлежащие условия на время задержки.

- При загрузке грузов в невентилируемый багажно-грузовой отсек время полета не должно превышать 4 часа, и при этом багажно-грузовой отсек должен быть загружен только на 2/3 от его общего объема.

- Контейнеры с животными не должны грузиться прямо на пол воздушного судна, необходимо использовать изолирующий материал, настил из досок или паллеты для защиты от холода.

- Во избежание протечки жидкости грузов в багажно-грузовом отсеке воздушного судна под контейнер с живыми животными должна быть подстелена пластиковая пленка или брезент.

- Контейнеры с животными размещаются в багажно-грузовых отсеках воздушного судна таким образом, чтобы вентиляционные отверстия были полностью открыты.

- Размещение контейнеров с животными должно предотвращать сдвиг, наклон или падение другого груза на контейнеры с животными.

- Животные не должны размещаться в непосредственной близости с продуктами питания, если эти продукты негерметично закрыты.

- Животные, имеющие хороший нюх, не должны размещаться вблизи человеческих останков.

- Если самцы и самки животных загружаются в один и тот же отсек, они должны находится как можно дальше друг от друга.

- Запрещено размещать контейнеры с живой рыбой у стен багажно-грузового отсека.

- Животные, являющиеся природными врагами, например, кошки и собаки, могут загружаться в один багажно-грузовой отсек только при условии, что исключен их визуальный контакт.

- Контейнеры с животными должны быть зашвартованы в целях исключения случаев их смещения в багажно-грузовом отсеке воздушного судна в процессе перевозки.

- При обнаружении агентом по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок), ответственного за загрузку/разгрузку груза, просачивания или вытекания жидкости, загрязняющей пол или стены ВС, он должен немедленно поставить в известность командира воздушного судна для принятия соответствующих мер.

- При перевозке животных свет в багажно-грузовом отсеке должен быть включен. Исключение составляет перевозка птицы.

- Грузоотправитель должен оповестить грузополучателя об ожидаемом времени прибытия. Грузополучатель должен находиться в аэропорту прибытия в момент прибытия рейса, чтобы обеспечить получение груза. В случае задержки рейса, Авиакомпания уведомляет об этом аэропорты назначения и/или трансфера.

- Агент по организации обслуживания (почтово-грузовых авиаперевозок) должен иметь средства и необходимое оборудование для обеспечения выгрузки животных в пункте назначения.

- После выгрузки животных соответствующие отсеки воздушного судна должны быть проверены и вычищены в случае протекания или намокания.

- Ценный груз и груз с объявленной ценностью

- Грузоотправитель может предъявить к перевозке с объявленной ценностью любые грузы, кроме скоропортящихся и опасных.

- Ценный груз - груз, требующий особых условий перевозки, ценность к перевозке которого объявлена USD 1000 (или их эквивалента) и более за килограмм и содержащий, как правило, следующие предметы:

- золото;

- платину;

- ювелирные изделия и часы, состоящие из предметов, перечисленных выше;

- банкноты, дорожные чеки, страховые полисы, акции, акционерные сертификаты, марки и годны к использованию банковские и/или кредитные карточки;

- антикварные произведения искусства;

- драгоценные камни;

- изделия из золота и/или платины, исключая изделия, имеющие только покрытие из серебра и/или золота и/или платины.

- К категории ценных грузов относятся также грузы, не имеющие ценности в размере USD 1000 (или их эквивалента) за килограмм, но по своему характеру требующие особых мер обеспечения сохранности при обработке.

- Грузоотправитель или агент по организации обслуживания авиаперевозок (почтово-грузовых) обязаны согласовать перевозку ценного груза с Авиакомпанией.

- Ценный груз принимается к перевозке только при наличии подтвержденного бронирования.

- Ценный груз принимается к перевозке, если он допущен к перевозке международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством страны, на территории, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка такого груза.

- Ценный груз принимается к перевозке при условии, что он не объединен с другими грузами (за исключением случая, когда объединенный груз полностью состоит из ценного груза).

- Упаковка ценного груза должна отвечать следующим требованиям:

- все упаковки должны быть надежно закрыты и содержимое плотно упаковано;

- каждая упаковка должна быть взвешена, полученный вес должен быть сверен с документами, все упаковки должны быть тщательно проверены на предмет отсутствия какого-либо дефекта;

- каждая упаковка с ценным грузом должна быть опломбирована. Пломбы должны быть стандартными, иметь ясные оттиски цифровых и буквенных знаков. В авиагрузовой накладной делается отметка о произведенном пломбировании груза и указывается наименование пломб отправителя.

- Места груза, у которого масса брутто, указанная отправителем, расходится с фактической массой, определенной при контрольном взвешивании в аэропорту отправления, к перевозке не допускается.

- При обработке и загрузке ценного груза в пунктах отправления, трансфера и назначения груз должен быть помещен в место, защищенное от несанкционированного доступа.

- При хранении ценного груза в аэропортах отправления, трансфера, назначения должна письменно фиксироваться следующая информация:

- идентификация (описание) упаковки;

- дата и время, когда груз был помещен в охраняемую зону и данные о лицах, доставивших груз в эту зону и имевших доступ в неё;

- дата и время, когда груз был удален из охраняемой зоны и данные о лицах, изымавших груз из этой зоны.

- Каждая запись должна быть заверена подписью должностного лица.

- Хранение груза на грузовом складе, не имеющем специально оборудованных помещений для хранения ценных грузов, запрещено.

- Агент по продаже грузовых перевозок предупреждает письменно грузоотправителя об отсутствии условий хранения данного вида груза в аэропорту прибытия. Перевозка груза в данные аэропорты возможна только при наличии документального подтверждения от грузополучателя получения груза сразу по прибытию рейса (телеграмма и т.п.). Копия уведомления, выданного грузоотправителю, и копия подтверждения о встрече груза прикрепляются вместе к грузовой авианакладной (купон перевозчика). В дальнейшем данные документы вместе с авианакладной передаются и хранятся в центре расчетов Авиакомпании.

- В случае обнаружения полной или частичной утраты ценного груза, или при обнаружении следов несанкционированного вмешательства, должны быть немедленно предприняты соответствующие действия для розыска, обнаружения и официальной регистрации инцидента в полиции.

- Хрупкий груз

- Хрупкие грузы – это грузы, требующие особо тщательной и осторожной перевозки.

- К хрупким грузам относятся: стекло, посуда, изделия из глины, зеркала, витрины, изделия в хрупкой потребительской таре (напитки, продукты питания, медикаменты, средняя и крупная бытовая и оргтехника, сантехника), керамика, изделия из стекла, произведения искусства, музейные экспонаты.

- Перевозка, доставка хрупких грузов требует особой тщательности и осторожности. Специфика перевозки хрупких грузов требует особых условий транспортировки, наличия упаковочных средств и емкостей.

- При перевозке хрупких грузов основное значение имеет технология упаковки груза. При таких перевозках используются фанерные ящики, в которых устанавливаются дополнительные стенки, крепежи, распорки, шланги для укрепления прочности упаковки. Могут использоваться пластиковые ящики, ящики из многослойного картона.

- Для упаковки следует использовать материалы, полностью соответствующие размерам, весу и уязвимости груза.

- Места, содержащие хрупкий груз должны маркироваться знаками «FRAGILE/ХРУПКИЙ», ярлыком ориентации «WHISWAYUP/ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ». Ответственность за маркировку несет грузоотправитель.

- При погрузке данного груза на борт ВС должны быть соблюдены все меры осторожности, чтобы не повредить груз. Хрупкий груз должен загружаться в багажно-грузовые отсеки таким образом, чтобы сложенные в штабель упаковки не могли рассыпаться и повредить при этом другой груз или отсек ВС.

- Правила перевозки почты

- Права, обязанности и ответственность при перевозке почты определяются нормативными документами и договорами, заключаемыми ежегодно управлениями гражданской авиации или авиапредприятиями с министерством связи области или производственно-техническими управлениями связи.

- По договору воздушной перевозки почты авиапредприятия обязуются принять, своевременно и в сохранности доставить вверенную им почту в пункты назначения и выдать предприятиям связи, а предприятия связи обязуются оплатить перевозку почты в установленном порядке и принять ее в пункте назначения.

- Разрешается принимать к отправке ВС без упаковки в мешки (в том числе и принятые к пересылке комбинированным способом) авиапосылки, упакованные в строгом соответствии с Почтовыми правилами.

- Запрещается предприятиям связи сдавать, а аэропорту принимать к воздушной перевозке:

- авиапосылки с телевизионными трубками (более четырех в один адрес), авиапосылки с пчелами от частных лиц;

- почту в неисправном, поврежденном и промасленном состоянии;

- почту без адресных ярлыков;

- почту, не соответствующую данным, указанным в накладных, или не включенную в сопроводительные документы;

- авиапосылки со скоропортящимся вложением в отдаленные пункты.

- авиапосылки граждан, пересылаемые открыто, не обшитые материалом.

- Сдача почты оформляется почтовыми накладными, которые заполняются и подписываются работниками связи, ответственными за сдачу почты, и скрепляются оттисками календарного штемпеля предприятия связи. Исправления и изменения в почтовых накладных могут быть внесены только в исключительных случаях работниками связи, что должно быть отмечено на всех экземплярах накладных и заверено оттисками календарного штемпеля предприятия связи.

- На почту, отправляемую воздушным транспортом, предприятия связи составляют:

а) отдельные накладные - на группы почтовых отправлений или вещей;

б) перечни - на периодические издания, экспедируемые предприятиями связи;

в) общие накладные - на почту, отправляемую в каждый пункт посадки ВС;

г) рейсовые накладные - на всю почту, сдаваемую для отправки на каждый рейс ВС.

- Почтовые документы (два экземпляра общей накладной вместе с первыми экземплярами приписанных к ней отдельных накладных и перечней) вкладываются в специальные конверты отдельно для каждого пункта посадки ВС. Отдельные накладные на страховую почту вкладываются в конверт сверху общей накладной. На конверте с левой стороны указываются: аэропорт назначения почты, номер рейса и ВС, наименование предприятия связи, отправляющего почту, и количество накладных, перечней, вложенных в конверт.

На конверте с правой стороны указываются: количество почтовых отправлений и вещей по видам, итог и общая масса почты. Сведения, указанные на конверте, подписываются работником связи и заверяются оттиском календарного штемпеля.

Ответственность за полное и правильное вложение в конверт общих и отдельных накладных возлагается на предприятие связи, отправляющее почту, а за сохранность при транспортировке и сдачу в пункте назначения конверта с документами - на авиапредприятие.

При сдаче почты предприятием связи авиапредприятию в первую очередь выдается рейсовая накладная и конверты с общими накладными.

- Принятая к перевозке почта записывается работниками аэропорта в почтово-грузовую ведомость ВС с указанием аэропорта назначения или выгрузки почты, количества мест и массы по видам: мешки с письменной корреспонденцией, правительственными, международными и страховыми отправлениями, периодические издания и посылки.

Почта, принятая от предприятия связи, учитывается по массе (нетто), указанной в рейсовой и общих накладных предприятия связи. Работники аэропорта имеют право проверить общую массу, а также массу отдельных групп почты.

- Погрузка почты на ВС и выгрузка из него осуществляются работниками аэропорта в присутствии бортпроводника или одного из членов экипажа, ответственного за коммерческую загрузку/представителя перевозчика.

Бортпроводник или член экипажа, принявший почту к перевозке, отвечает за ее сохранность, за исключением случаев, когда почта перевозится в сопровождении работников предприятия связи.

После проверки почты по накладной (страховой - поименно, а остальной - счетом мест) и просмотра исправности упаковки бортпроводник (член экипажа) расписывается в почтово-грузовой ведомости аэропорта и проставляет свой штамп.

Бортпроводник (член экипажа) принимает (сдает) почту от работников аэропорта непосредственно у ВС в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приема-сдачи коммерческой загрузки на борт воздушного судна гражданской авиации.

- Почтовые отправления и вещи, доставленные к ВС без надлежащей маркировки, с поврежденной упаковкой, нарушенными печатями (пломбами), оборванной перевязью, бортпроводник к перевозке не принимает, о чем делается соответствующая отметка в накладных и почтово-грузовой ведомости за подписью работника предприятия связи и бортпроводника.

- В случае обнаружения в прибывшей почте: несоответствия данных, указанных в почтово-грузовой ведомости или накладных, фактическим; отсутствия документов; неисправной, поврежденной упаковки, а также упаковки с доступом к вложению, с нарушением целостности печатей (пломб) - составляется акт о неисправностях при перевозке за подписями работника аэропорта, принявшего почту, и бортпроводника (члена экипажа), сдавшего почту.

- Почта, не сданная в пункте назначения по вине аэропорта, досылается по назначению первым отлетающим ВС с оформлением ее отдельными от остальной почты документами.

В рейсовой накладной работником предприятия связи делается отметка "Почта провезена. Досылается бесплатно". Для предприятия связи такая почта досылается бесплатно, а для аэропорта - за счет авиапредприятия, по вине которого произошло нарушение в доставке почты.

- Почта, принятая к перевозке от предприятия связи и прибывшая в аэропорт назначения, регистрируется аэропортом в книге учета количества отправленной и прибывшей почты.

- Требования к персоналу СНО

- Обслуживание грузов и почты, расчёт центровочных параметров ВС, контроль загрузки рейсов осуществляет квалифицированный персонал СНО, который:

- обладает знаниями, необходимыми для организации и проведения работ по обеспечению безопасности полётов на воздушном транспорте;

- проходит обучение и повышение квалификации в сертифицированных и лицензированных образовательных учреждениях не реже одного раза в три года в соответствии с направлением профессиональной деятельности;

- проходит обучение и повышение квалификации в сертифицированных и лицензированных образовательных учреждениях не реже одного раза в два года по программе перевозки опасных грузов;

- допускается к самостоятельной работе приказом директора аэропорта после прохождения обучения, стажировки и успешной сдачи зачёта;

- при исполнении должностных обязанностей одет в форменную одежду, поверх которой имеется бейдж (личный пропуск) с указанием должности, имени и фамилии;

- соблюдает нормы деловой этики при обслуживании пассажиров;

- знает и выполняет требования нормативных документов и настоящей Комплексной технологии, в части его касающейся.

- Документы об обучении, повышении квалификации, стажировке и допуске к самостоятельной работе персонала СНО: сертификаты, свидетельства, стажировочные листы (с отметкой о прохождении стажировки), зачётные листы (успешная сдача зачёта), приказы о допуске к самостоятельной работе хранятся в СНО. Копии сертификатов, свидетельств об обучении и повышении квалификации персонала, приказов о допуске к самостоятельной работе хранятся в отделе кадров и отделе сертификации и лицензирования.

- Нормы деловой этики:

- Информация о клиентах (пассажирах) является строго конфиденциальной, используется только для служебных целей и не может быть разглашена посторонним лицам или организациям ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

К персональным данным клиентов относятся:

- фамилия, имя, отчество;

- адрес и место жительства;

- сведения о серии, номере и дате выдачи паспорта;

- свидетельство о рождении;

- дата рождения;

- номер телефона, адрес электронной почты.

- При обслуживании пассажиров необходимо хорошее знание своей работы, понимание принципов культуры обслуживания и человеческих отношений:

- Обслуживание – Обслужить – значит оказать личное внимание каждому клиенту грузового склада. Всегда стремитесь установить дружеские отношения, с каким бы вопросом не обратился пассажир.

- Приветствие – каждому нравится быть приветливо встреченным. Наилучший способ приветствия – улыбка. Ваше приветствие «Доброе утро!» или «Добрый вечер!» сделают вместе с улыбкой больше, чем что-либо другое, чтобы с самого начала произвести на клиентов хорошее впечатление об услугах.

- Внешность – Ваш внешний вид и манеры сразу определяют впечатление, которое Вы производите на клиентов, в большей степени так же влияют на их мнение об аэропорте. Будьте внимательны к форменной одежде, принятой в аэропорту. Она должна быть чистой, отутюженной. Обувь должна быть чистой, в хорошем состоянии. Обратите внимание на прическу, руки. Следите за мимикой и жестами.

- Разговор – во время беседы с клиентом смотрите на собеседника, говорите ясно и четко, по возможности, избегайте специальных терминов. Учтите, что некоторые новички на воздушном транспорте. Важно не только то, что Вы скажете, но и то, как Вы скажете.

- Вежливость – это составная часть обслуживания, она заключается во внимании и интересе к потребителю услуг; в тоне, разговоре, поведении. Есть несколько простых, но вежливых слов «Спасибо», «До свидания», «Пожалуйста». Люди никогда не устают их слушать.

- Окончание разговора – прежде, чем закончить разговор, убедитесь, что клиент всё понял. Приветливые, дружественные слова на прощание оказывают доброжелательное влияние на клиента.

- Да или Нет – если Вы вынуждены отказать клиенту, то это надо делать мягко. Тут же объясните причину отказа. Такт - смысл всех отношений между людьми.

- Не спорьте – одно из основных правил работы - не вступать в спор с потребителем. Он может быть не всегда прав, но Вы не должны выходить из себя, а вежливо объясниться с ним. Это успокоит клиента. Если человек расстроен – отнеситесь к нему с сочувствием, груб – будьте особо вежливым, малопонятлив – будьте терпеливы, упрям – будьте выдержаны.

- Ваш голос – должен быть приятным и энергичным, убеждать и агитировать собеседника-клиента грузового склада. Избегайте жаргона и других неприличных выражений.

Каждый работник обязан точно и своевременно исполнять должностные обязанности, проявлять заботу о клиентах и внимание к ним, содействовать повышению культуры обслуживания.

- Метрологическое обеспечение

- СНО обеспечена необходимым количеством весоизмерительных приборов для осуществления производственной деятельности по обслуживанию багажа, груза и почты.

- Метрологическое обеспечение в СНО осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом директора.

- Ответственный за метрологическое обеспечение СНО:

- ведет журнал учета средств измерений в службе;

- составляет годовой график поверки (калибровки) средств измерений;

- контролирует сроки проведения поверки средств измерений;

- выполняет предповерочные работы;

- подаёт заявку на выделений автотранспорта для доставки средств измерений в поверочные органы;

- сдаёт средства измерения на поверку (калибровку) и получает их в поверочных организациях после выполнения поверки;

- контролирует движение расчетно-платежных документов аэропорта с поверочными органами;

- подаёт сведения о состоянии метрологического обеспечения в службе по требованию инженера-метролога;

- проводит ежегодную инвентаризацию средств измерений (октябрь-ноябрь);

- соблюдает выполнение санитарных норм и правил при работе со средствами измерений;

- не допускает применение неисправных, неповеренных, а средств измерений также с просроченным межповерочным интервалом.

- Ежегодный метрологический контроль осуществляет ФГУ «Магнитогорский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

- Оригиналы свидетельств о поверки средств измерений хранятся у мастера производственного обучения СНО.

- Ответственность

- Персонал службы наземного обслуживания, службы авиационной безопасности, участвующий в процессе обслуживания грузов и почты на внутренних воздушных линиях, несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящей комплексной технологии, в части, его касающейся, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лист согласования

РАЗРАБОТЧИК

| Мастер производственного обучения СНО |  | Ю.С. Савинова |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель генерального директора по производству |  | А.Ю. Коротков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник службы наземного обслуживания |  | М.И. Степанов |  |
| Начальник службы авиационной безопасности |  | П.Г. Семёнов |  |
| Начальник отдела сертификации и лицензирования |  | Е.Н. Бородина |  |
| Юрисконсульт |  | В.В. Ивлева |  |

Приложение 1

Образец грузовой авианакладной. Её обозначения

| Номер графы | Содержание графы | Статус графы | Проверки достоверности вводимых данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код аэропорта отправления | О | Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города согласно списку кодов ИАТА. |
| 1А | Кодовый номер авиа- компании | О | Должен быть трехзначный цифровой код авиакомпании согласно списку кодов ИАТА. |
| 1B | Серийный номер авианакладной | О | Должно быть восемь цифр, восьмая проверочная - контрольная цифра условного модуля семеричной системы |
| 1С | Название и адрес авиакомпании | О | К данным названия и адреса головного офиса авиа- компании, выписывающей авиагрузовую накладную, применяются те же проверки, что и к данным в графе 2. |
| 2 | Имя (название) и адрес отправителя |  | Вводимая информация проверяется по отдельности: |
|  |  | О | - название - текст объемом до 35 символов; |
|  |  | О | - улица, номер дома- текст объемом до 35 символов; |
|  |  | О | - город- текст объемом до 17 символов; |
|  |  | Н | - государство - текст объемом до 9 символов; |
|  |  | О | - двухбуквенный код страны согласно списку кодов ИАТА; |
|  |  | Н | - почтовый индекс - текст объемом до 9 символов; - один или более способов связи. Для каждого: |
|  |  | Н | тип (две буквы), |
|  |  | Н | контактный номер (текст объемом до25 символов). |
| 3 | Номер расчетного счета отправителя | Н | Графа заполняется по усмотрению перевозчика (агента СОП). |
| 4 | Имя (название) и адрес получателя | О | К данным имени (названия) и адреса получателя при- меняются те же проверки, что и к данным в графе 2. |
| 6 | Имя (название) агента выдающего перевозчика |  | Вводимая информация проверяется по отдельности: |
|  |  | О | - имя (название) - текст объемом до 35 символов; |
|  |  | О | - город - текст объемом до 17 символов; |
|  |  | Н | - трехбуквенной код агента, получающего комиссионные. |
| 7 | Код ИАТА агента | О | На территории, не использующей CASS - 7-значный цифровой код. На территории, использующей CASS - 11-значный цифровой код. Одиннадцатая контрольная цифра определяется как условный модуль семизначной системы. |
| 8 | Расчетный счет агента | Н | Номер - текст объемом до 14 символов. |
| 9 | Аэропорт отправления | О | Название - текст объемом до 17 символов. |
| 10 | Информация по оплате | Н | Вводимая информация проверяется по отдельности: - тип информации - три буквы; - информация - текст объемом до 34 символов. |
| НА | Пункт назначения первого перевозчика | Н | Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города согласно списку кодов ИАТА. |
| 11В | Название первого перевозчика | О | Должен быть или двухзначный код согласно списку ко- дов ИАТА, или полное название авиакомпании (текст объемом до 17 символов). |
| НС | Пункт назначения второго перевозчика | Н | Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города согласно списку кодов ИАТА. |
| 11D | Название второго перевозчика | Н | Должен быть или двухзначный код согласно списку кодов ИАТА, или полное название авиакомпании (текст объемом до 17 символов). |
| НЕ | Пункт назначения третьего перевозчика | Н | Должен быть трехбуквенный код аэропорта или города согласно списку кодов ИАТА. |
| 11F | Название третьего перевозчика | Н | Должен быть или двухзначный код согласно списку кодов ИАТА, или полное название авиакомпании (текст объемом до 17 символов). |
| Номер графы | Содержание графы | Статус графы | Проверки достоверности вводимых данных |
| 12 | Код валюты для всех сумм | О | Должен быть трехбуквенный код валюты согласно списку кодов ИАТА. |
| 14А или 14В | Способ оплаты сборов за вес/ объявленную ценность | О | Однобуквенная метка в соответствующей графе (либо предоплата, либо взысканные сборы). |
| 15А или 15В | Способ оплаты других сборов | О | Однобуквенная метка в соответствующей графе (либо предоплата, либо взысканные сборы). |
| 16 | Заявленная ценность для перевозки | О | Указывается либо: - сумма (до 12 цифр включая десятичную точку); - три буквы NVD. |
| 17 | Заявленная ценность для таможни | О | Указывается либо: - сумма (до 12 цифр включая десятичную точку); - три буквы NCV. |
| 18 | Аэропорт конечного пункта назначения | О | Название - текст объемом до 17 символов. |
| 20 | Сумма страхования | О | Указывается либо: - сумма (до И цифр включая десятичную точку); -XXX. |
| 21 | Информация по обработке груза | Н | Вводимая информация проверяется по отдельности: - тип информации - три буквы; - информация по обработке: а) если специальные требования или другая информация по обработке - текст объемом до 65 символов в строке; б) если только извещение - применяются те же проверки, что и к данным в графе 2. |
| 21А | Таможенный статус груза | Н | При перевозках из/в страны ЕЭС, используйте таможенные коды Cargo-IMP (элемент данных 906) |
| 22А ДО 22L | Подробности применения тарифа |  | * В то время как заполнение всех этих граф необязательно, необходимо, чтобы было как минимум одна строчка и не более одиннадцати, плюс, если необходимо, строка суммы. |
| 22А | Количество мест или пункт, в котором произошло изменение тарифа | Н | Указывается либо: - количество мест (до 4 цифр); - трехбуквенный код города согласно списку кодов ИАТА. |
| 22В | Вес брутто | Н | Вес груза (до7цифр включая десятичную точку). |
| 22С | Единица измерения веса груза | Н | Буква единицы измерения (К или L). |
| 22D | Код класса тарифа | Н | Должен быть однобуквенный код класса тарифа, как указано в резолюции 600А. |
| 22Е | Товарный номер или процент скидки/ надбавки или тип класса тарифа для пакетированного груза | Н | Должно быть одно из следующих: - товарный номер (от 4 до 7 цифр); - код класса тарифа и процент скидки/надбавки по нему; - трехзначный буквенно-цифровой код класса тарифа пакетированного груза. |
| 22F | Оплачиваемый вес | Н | Вес груза (до 7 цифр включая десятичную точку). Если единица измерения веса килограммы, то десятые округляются до 0,5 |
| 22G | Тариф или сбор или скидка для пакетированных грузов | Н | Сумма (до 8 цифр включая десятичную точку). |
| Номер графы | Содержание графы | Статус графы | Проверки достоверности вводимых данных |
| 22Н | Подитог по тарифам и сборам | Н | Сумма (до 8 цифр включая десятичную точку). |
| 221 | Характер и количество груза | Н | Вводимая информация проверяется по отдельности: - тип информации - одна буква; - подробности - текст объемом до 20 символов. |
| 22J | Общее число мест | Н | Количество (до 4 знаков, цифровое), равное сумме мест в графе 22А. |
| 22К | Общий вес брутто | Н | Сумма (до 7 цифр включая десятич1гую точку), равная сумме всех введенных данных в графе 22В. |
| 22L | Общая сумма сборов | Н | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная сумме всех введенных данных в графе 22Н. |
| 23 | Характер других сборов | Н | Вводимая информация проверяется по отдельности: - двухзначный буквенный код других сборов, как приведено в Резолюции 600а; - однобуквенный указатель, в чью пользу взимается сбор (А - агент, С - перевозчик); - сумма (до 12 цифр включая десятичную точку). |
| 24А или 24В | Сумма сбора за вес | О | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная сумме всех введенных данных в графе 22Н или 22L. Прим, Введенные суммы должны быть либо уплачены предварительно (гр. 24А), либо взысканы (гр. 24В), и имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 25А или 25В и 26Л или 26В. |
| 25А или 25В | Сумма сбора за объявленную ценность | Н | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку). Примечание - Введенные суммы должны быть либо уплачены предварительно (гр. 25А), либо взысканы (гр. 25В), и имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 24А или 24В и 26А или 26В. |
| 26А или 26В | Сумма налога | Н | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку). Примечание - Введенные суммы должны быть либо уплачены предварительно (гр. 26А), либо взысканы (гр. 26В), и имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 24А или 24В и 25А или 25В. |
| 27А или 27В | Общая сумма других сборов в пользу агента | Н | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная сумме всех введенных данных в графе 23. Примечание - Введенные суммы должны быть либо уплачены предварительно (гр. 27А), либо взысканы (гр. 27В), и имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 28А или 28В. |
| 28А или 28В | Общая сумма других сборов в пользу перевозчика | Н | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная сумме всех введенных данных в графе 23. Примечание - Введенные суммы должны быть либо уплачены предварительно (гр. 28А), либо взысканы (гр. 28В), и имеют тот же платежный статус, что и суммы в гр. 27А-27В. |
| 30А или 30В | Общая сумма сборов по авиагрузовой накладной | О | Сумма (до 12 цифр включая десятичную точку), равная сумме всех введенных данных в графах 24А-28А и/или 24В-28В. |
| 31 | Подпись отправителя | О | Имя (текст объемом до 17 знаков). |
| Номер графы | Содержание графы | Статус графы | Проверки достоверности вводимых данных |
| 32А | Дата оформления авианакладной | О | Вводимая информация проверяется по отдельности: - число (двухзначное цифровое, от 01 до 31); - месяц (трехзначное буквенное обозначение, соответствующее первым трем буквам названия месяца по-английски); - год (двухзначное цифровое обозначение – две последние цифры года). |
| 32В | Место выписки авиа грузовой накладной | О | Название города или аэропорта (текст объемом до 17 знаков). |
| 32С | Подпись представителя выдающей авиакомпании | О | Имя (текст объемом до 17 знаков). |

Приложение 2

Образец бланкапочтово-грузовойведомости

Приложение 3

Образец акта о неисправности

Приложение 4

Образец коммерческого акта

(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

Приложение 5

Образец контрольного листа приемки животного

(лицевая сторона)

(оборотная сторона).

Приложение 6

Размеры багажных люков ВС

Boeing 737-500

Размеры багажного отсека

Размеры грузового люка:

|  | Размер двери (С×В),м | Размер люка (А×В),м | Расстояние от носовой части ВС, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовой люк переднего багажника | 1,30×1,22 | 0,89×1,22 | 7,52 |
| Грузовой люк заднего багажника | 1,22×1,22 | 0,84×1,22 | 19,72 |

Boeing 737-400

Размеры багажных отсеков

Boeing 737-800

Грузовые двери расположены по правому борту фюзеляжа, спереди и сзади от крыла. Двери одинаковы по форме, конструкции и управлению, но имеют небольшое различие по размеру.

Размеры дверей:

- дверь переднего грузового отсека (1,30 м×1,22 м);

- дверь заднего грузового отсека (1,22 м×1,22 м).

Boeng 767-200

На самолёте Boeing 767 установлены две двери багажных/грузовых отделений по правому борту - двери переднего (340 см×170 см) и заднего (170 см×170 см) багажников.

По левому борту ВС в хвостовой части фюзеляжа расположена дверь BULK (90 см×110 см), дверь управляется вручную и открывается внутрь.

ATR-72

Передний багажник

Размеры люка: 1,295×1,575 м

Предельные габариты груза, перевозимого на ВС АТР 72

| Высота,см | 5-35 | 35-50 | 50-80 | 80-100 | 100-110 | 110-125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина, см | Длина, см |  |  |  |  |  |
| 5 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 10 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 15 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 20 | 185 | 185 | 185 | 185 | 80 |  |
| 25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 80 |  |
| 30 | 180 | 170 | 160 | 80 | 80 |  |
| 35 | 180 | 150 | 150 | 80 | 80 |  |
| 40 | 180 | 150 | 150 | 80 | 80 |  |
| 45 | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 |  |
| 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |  |

ATR-42

Размер грузового люка.

Предельные габариты груза, перевозимого на ВС АТР 42

багажное отделение

| Высота (см) | 5-143 | 150 | 155 | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина (см) | Длина (см) |  |  |  |
| 5 | 190 | 185 | 185 | 180 |
| 10 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| 15 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| 20 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| 25 | 180 | 180 | 180 |  |
| 30 | 180 | 180 | 180 |  |
| 35 | 180 | 180 | 180 |  |
| 40 | 180 |  |  |  |
| 45-70 | 170 |  |  |  |

Левое переднее багажное отделение

| Высота (см) | 5-143 |
| --- | --- |
| Ширина (см) | Длина (см) |
| 5-35 | 180 |
| 40-50 | 170 |

CRJ 200

Приложение 7

Образец отчета о незаявленных опасных предметах в грузе

(лицевая сторона)

| 1. Оператор. | 2. Датапроисшествия. | 3. Местное время происшествия. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Дата полета. | 5. Номер рейса. |  |  |
| 6. Аэропорт отправления. | 7. Аэропорт прибытия. |  |  |
| 8. ТипВС. | 9. БортовойномерВС. |  |  |
| 10. Местопроисшествия | 11. Страна происхождения товара. |  |  |
| 12. Описание происшествия, включая детали причиненного вреда и ущерба и т.д. (если необходимо продолжить на следующей странице. |  |  |  |
| 13. Отправительское наименование груза (включая техническое наименование груза. |  |  | 14. номер по списку (когда известно)ООН/UN/ID |
| 15. Класс или категория (если известно). | 16. Дополнительная опасность. | 17. Группа по упаковыванию. | 18. Категория/(только класс 7). |
| 19. Инструкция по упаковыванию. | 20. Особенностимаркировки. | 21. Количество мест. | 22. Вес (илитранспортныйиндекс. |
| 23. Номергрузовойавианакладной. |  |  |  |
| 24. Номер багажной бирки или пассажирского билета. |  |  |  |
| 25. Наименование и адрес грузоотправителя, багажная бирка или пассажирский билет |  |  |  |
| 26. Другая соответствующая информация (в том числе предполагаемые причины и принятые меры) |  |  |  |
| 27. Имя и должность лица, делающего отчет. |  | 28. Номер телефона. |  |
| 29. Компания/код департамента, E-mail, или InfoMailCompany . |  | 30. Лицо, составляющее отчет. |  |
| 31. Адрес. |  | 32. Дата/подпись. |  |

(оборотная сторона)

Примечание к Отчету о происшествиях с опасными грузами:

О любых происшествиях, связанных с опасными грузами должен быть составлен отчет, вне зависимости от того содержаться они в грузе, почте или багаже.

Происшествие с опасными грузами это происшествие, связанное с транспортировкой опасных грузов, которое приводит к смертельным исходам, серьёзным травмам или носит крупный материальный ущерб.

При этом серьезная травма это травма, которую получил человек в результате происшествия и:

- требует госпитализации  более чем на 48 часов, начиная с того момента, когда травма была получена;

- влечет за собой переломы костей (за исключением небольших переломов пальцев рук,ног или носа);

- влечет за собой рваные раны, которые вызывают сильные кровотечения и наносят ущерб нервам, мышцам и сухожилиям;

- влечет за собой травмы внутренних органов

- влечет за собой ожоги второй или третьей степени или ожоги поражающие более чем 5 %поверхности тела;

-включает в себя воздействие инфекционных веществ или вредное излучение.

Происшествия, связанные с опасными грузами может также быть авиационным происшествием в случае чего необходимо следовать обычным процедурам при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами.

Происшествие с опасными грузами это происшествие, помимо случаев, когда происшествие связанно с транспортировкой опасных грузов, не обязательно происходящее на борту ВС, результатом чего является нанесение ущерба имуществу, травмы, пожары, аварии, пролив, утечка жидкости или радиации или другие доказательства того, что сохранность упаковки не была обеспечена.

Любые случаи, связанные с перевозкой опасных грузов, которые создают серьезную угрозу ВС или его пассажирам также считаются происшествиями с опасными грузами.

Эта форма может быть также использована для отчета в случае обнаружения не объявленного или не правильно объявленного опасного груза, либо когда опасный груз содержится в багаже, перевозка которого запрещена на борту ВС.

Первоначальное сообщение должно быть направлено в течение 72 часов с момента происшествия, за исключением, когда обстоятельства не позволяют этого .

Первоначальное сообщения должно быть послано любыми путями, но сообщение в письменной форме должно быть послано в возможно короткие сроки, даже  если вся информация не доступна.

Составленные  сообщения в установленном порядке отправлены компетентным органам.

Копии всех соответствующих документов должны быть приложены к отчету.

Для обеспечения безопасности все опасные грузы, упаковки, документация и т.д. имеющие отношения к происшествию, должны храниться до тех пор, пока не будет сделано первоначальное сообщение.

В случае, когда требования и процедуры стран отличаются друг от друга, рекомендуется связаться с местными властями, для того чтобы уточнить точные процедуры при возникновении происшествия или несчастного случая, связанного с опасными грузами.